- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      建筑垃圾资源化利用项目

建设单位（盖章）：石泉县鼎鑫建材有限责任公司

编制日期：           二〇二二年三月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 建筑垃圾资源化利用项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 闫卫东 | 联系方式 | 15319868044 |
| 建设地点 | 陕西 省 安康 市 岚皋县 （区） 滔河镇葵花村 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 108 度 54 分 24.485 秒，北纬 32 度 4 分 54.812 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业103 一般工业固体废物、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他 三十九、废弃资源综合利用业85 非金属废料和碎屑加工处理422 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 800.00 | 环保投资（万元） | 76 |
| 环保投资占比（%） | 9.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：项目于2021年10月开工建设，目前石料加工车间、弃渣场、办公生活区、生产、生活废水处理设施已建成。生产车间废气收集处理设施、原料装卸场洒水抑尘设施、密闭成品料棚、食堂油烟净化器、洗车平台和洗车废水三级沉淀池、危废暂存间未建。本项目属于未批先建，收到安康市生态环境局行政处罚决定书 陕环罚[2022]13号，已缴纳罚款。 | 用地面积（m2） | 24000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1、与陕西省三线一单符合性分析 - 根据陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（陕政发[2020]11号），本项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析见表1-1。 - 表1-1 项目建设与陕西省“三线一单”符合性分析表 序号; 因素; 选址条件. 1; 生态保护红线; 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发[2020]11号）及陕西省生态环境管控单元分布图可知，项目所在地属于陕西省生态环境管控单元优先管控单元，在加强废气、废水等方面防治措施的情况下对环境影响较小。此外项目所在地不涉及自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。. 2; 环境质量底线; 根据陕西省生态环境厅办公室发布的《环保快报（2020年1~12月全省环境空气质量状况）》，项目所在区域基本污染物环境空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；根据监测数据，项目所在区域TSP24小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。. 3; 资源利用上线; 本项目运营过程中会消耗一定的电能、水资源等，均由区域供给。项目资源利用量相对区域资源利用总量占比较小，通过内部管理、设备选择、原材料的选用及管理、污染治理等多方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染，不触及资源利用上线。. 4; 生态环境准入清单; 经对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于其中的鼓励类，符合国家产业政策；经对照《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》，项目不属于环境准入负面清单。. - 2、相关生态环境保护法律法规政策符合性分析 - 表1-2 与相关环保政策符合性分析 - 政策文件名称; - 具体要求; - 本项目情况; - 符合性. - 《建筑垃圾处理技术规范》（JJ134-2019）; 建筑垃圾类型中工程土渣以外的其他建筑废物处置方式应为分类并用于生产再生建筑材料、填埋; 本项目使用的建筑垃圾类型为其他建筑废物，其处置方式为分类并用于生产再生建筑材料; - 符合. 建筑垃圾运输应采用封闭方式，不得遗洒，不得超载; 本项目建筑垃圾运输车辆均用布遮盖，不存在遗洒问题，运输车辆均为标准载重; 符 合. 分选处理可根据需要选择在施工现场、转运调配场、填埋场或资源化处理厂进行; 本项目分选处理选择在生产车间内进行; 符合. 再生混凝土骨料质量应符合现行行业标准《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定; 本项目所生产的再生砂石质量符合《普通混凝用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52的有关规定; 符合. - 《建筑垃圾资源化利用行业 - 规范条件（暂行）》; 一、生产企业的设立和布局 （二）建筑垃圾资源化利用企业选址必须符合国家法律法规、行业发展规划和产业政策，统筹资源、能源、环境、物流和市场等因素合理选址，有条件的地区要优先考虑利用现有垃圾消纳场。建筑垃圾资源化利用企业的固定生产场地宜接近建筑垃圾源头集中地，交通方便，可通行重载建筑垃圾运输车。; 项目选址符合要求，交通便利; 符 合. 二、生产规模和管理 （一）根据当地建筑垃圾条件及资源化利用方式等因素，综合确定建筑垃圾资源化利用项目的年处置能力，鼓励规模化发展。大型建筑垃圾资源化项目年处置生产能力不低于100万吨，中型不低于50万吨，小型不低于25万吨。; 项目年处理硐渣26万吨，满足小型要求; 符 合. 三、工艺与装备 （一）结合进厂建筑垃圾原料情况和再生产品类型，选用适宜的破碎、分选、筛分等工艺及设备。（二）根据不同生产条件，采用适用的除尘、降噪和废水处理工艺及设备。固定式生产方式宜建设封闭生产厂房或封闭式生产单元。; 项目选用适宜的破碎工艺及设备；设备设有降噪措施，废气经处理后可达标排放；项目无废水外排；固废均合理处置；厂区设有封闭生产车间; 符 合. 五、环境保护 （一）要严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向环境保护行政主管部门报批建筑垃圾资源化利用项目环境影响评价文件，建设与项目相配套的环境保护设施，并依法申请项目竣工环境保护验收； （二）建筑垃圾资源化利用企业根据生产需要应设置粉尘回收和储存设备，厂区环境空气质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求； （三）建筑垃圾资源化利用企业应根据生产工艺的需求，建设生产废水处理系统，实现生产废水循环利用和零排放； （四）建筑垃圾资源化利用企业应对噪声污染采取防治措施，达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求，且符合企业所在地的相关地方标准和环境影响评价要求。; 项目正在按照《中华 人民共和国环境影响评价法》办理相关环保手续；项目无废水外排；固废均合理处置；废气及噪声经治理后可达标排放; 符 合. 《陕西省“十四五”生态环 境保护规划》; 促进产业结构转型升级。严格能耗、环保、质量、安全、技术等综合标准，以钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等行业为重点，依法依规淘汰落后产能。······以钢铁、焦化、建材、有色、石化、化工、工业涂装、包装印刷、石油开采、农副食品加工等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。; 本项目不属于重点控制的行业，不属于落后产能行业。; 符 合. 《陕西省蓝天保卫战2021年工作方案》陕政办函〔2021〕100号; 优化产业结构布局。严格实施节能审查制度和环境影响评价制度。严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求、产业准入政策和钢铁、水泥、平板玻璃等重点行业产能置换政策。禁止新建《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目，重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等产能和产量。; 本项目严格按照环境影响评价制度进行，不触及生态保护红线、环境质量底线以及资源利用上线，不属于环境准入负面清单。本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目，且不属于钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、铝冶炼、煤化工和炼油等重点行业; 符 合. 核查渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无拋酒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动; 本项目建筑垃圾运输车辆均用布遮盖，不存在遗洒问题; 符 合. 《安康市蓝天保卫战2021年工作方案》; 强化渣土车运输管理。继续推进渣土车密闭化改装改造，确保运输过程无扬尘、无遗漏、无抛洒，未达到改造升级要求的渣土车辆不得从事渣土运输活动; 本项目建筑垃圾运输车辆均用布遮盖，不存在遗洒问题; 符 合. 加强物料堆场扬尘管控。各类砂堆、灰堆、料堆、渣土堆等要采取苫盖等抑尘措施，灰堆、渣土堆要及时清运; 本项目硐渣堆场采用编织物苫盖，定期对堆场进行洒水抑尘; 符 合. 3、产业政策的符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目符合鼓励类第十二项—建材中第11条“利用矿山尾矿、建筑废弃物、工业废弃物、江河湖（渠）海淤泥以及农林剩余物等二次资源生产建材及其工艺技术装备开发”条目，属鼓励类项目。根据《陕西省限制投资类产业指导目录（2007年本）》，本项目不属于限制投资类项目，同时不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入类和许可准入类。 因此，本项目建设符合国家及地方的产业政策。 4、选址合理性分析 本项目属于高岚高速公路配套临时工程，位于安康市岚皋县滔河镇葵花村，项目已取得岚皋县人民政府和安康市林业局关于安岚高速AL-C19合同段临时用地的批复。 项目评价范围内无依法设立的自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域等，项目占地24000m2。根据建设单位提供的临时用地合同，该地用在安康至岚皋（陕渝界）高速公路AL-C19合同段大巴山隧道施工弃渣进行加工生产临时综合利用，项目临时用地使用期限为三年，期满后，建设单位拆除所有生产设备及附属设施，对土地进行复垦与生态恢复后交还于岚皋县人民政府；临时用地期满如需继续使用，需办理相关延期使用手续。项目在采取各项污染防治措施，各污染物均可达标排放，项目运行对周边环境的影响较小，因此本项目选址合理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 国家高速公路银百线（G69）陕西境安康至岚皋（陕渝界）公路主线起于安康市汉滨区月河口西侧忠诚村附近，设枢纽立交与十天线相接，建设终点位于岚皋县漳河乡大巴山隧道中的省界处。 中交二公局第三工程有限公司为安岚高速AL-C19合同段主体工程漳河大桥及大巴山隧道项目中标人，因安岚高速AL-C19合同段项目经理部建设施工产生的大巴山隧道硐渣，组织加工后回用于高速道路建设使用，该项硐渣加工工作全权委托石泉县鼎鑫建材有限责任公司进行。 - 项目概况 - 项目名称：建筑垃圾资源化利用项目 - 项目性质：新建 - 建设地点：陕西省安康市岚皋县滔河镇葵花村 - 建设单位：石泉县鼎鑫建材有限责任公司 - 总 投 资：800万 - 项目四邻关系：本项目位于陕西省安康市岚皋县滔河镇葵花村，临时占用滔河镇葵花村五组集体用地，项目地东侧、西侧、南侧、北侧均为林地和荒地，项目四邻关系图见附图2。 - 3、工程组成 - 本项目利用高速公路安康至岚皋（陕渝界）项目大巴山隧道硐渣建设年产24万吨的石料、水洗砂生产线1条，同时建设生产车间、仓储等配套设施，本项目总占地面积为24000m2。项目组成见表2-1。 - 表2-1 本项目工程组成 项目工程组成; 工程名称; 工程规模; 备注. 主体工程; 石料加工车间; 位于项目地中间区域，占地面积1200m2，新建一座生产车间；内设给料机、颚式破碎机、圆锥破碎机、冲击破、振动筛、洗砂机等生产设备及其配套设施; 已建成. 储运工程; 硐渣弃渣场; 位于生产车间西北侧，占地面积约16000m2，主要存放隧道修建过程中产生的废弃硐渣; 已建成. 成品料区; 密闭钢构料仓，位于生产车间东南侧，占地面积约3000m2，主要用于堆放成品石子和砂料; 未建. 运输; 汽车运输; /. 辅助工程; 办公生活区; 办公区位于项目地东南侧，占地面积约234m2; 已建成. 公用工程; 给水; 生活用水来自葵花村农村自来水工程，生产用水来自沟道取水; 依托. 排水; 项目雨污分流；本项目生产废水经沉淀池处理后回用于生产，不外排；生活污水排入防渗旱厕用于周边林地施肥; 已建成. 供电; 由区域电网供给; 依托. 环保工程; 废气; ①拟在原料运输、装卸过程设置洒水装置；②设置全封闭生产车间，同时在鄂式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机输送皮带进、出料口、振动筛上方各设置1个集气罩，落差粉尘经集气罩（收集效率≥85%）收集后经布袋除尘器（处理效率≥99.5%）处理后经1根15m高排气筒排放；③物料运输采用密闭传输带；④原料堆场采用编织物覆盖，采用喷淋装置定期洒水抑尘；⑤成品料区仓库为封闭，地面硬化，且设置喷雾抑尘装置；⑥硐渣及产品运输车辆进行覆盖或采用密闭车斗，严禁沿路撒漏，不得超载，不得超速行驶；并对进出车辆进行清洗；⑦食堂油烟经油烟净化器收集处理后经屋顶排放; 未建. 噪声; 选用低噪声设备、厂房隔噪、设置减振垫；合理安排运输时间和运输路线，靠近敏感点时禁止鸣笛、尽量放慢车速以减少车辆噪声对周边敏感点的影响; 已建成. 废水; ①本项目生产废水经“圆锥污泥罐+污水池+清水池”循环处理系统处理后回用于生产，不外排；②项目车辆冲洗废水设置三级沉淀池沉淀处理后回用于洗车，不外排；③项目职工生活污水排入旱厕收集后，定期清掏用于周边林地施肥，不外排; 车辆冲洗平台及三级沉淀池未建. 固废; 现场筛选产生的轻物质，在厂区暂存定期外售综合利用; /. 泥饼及时清运至高速路弃渣场进行填埋; /. 除尘器收集的粉尘，收集后回用于生产; /. 废机油、含油抹布集中收集，暂存于危废暂存间内，定期交有资质单位处置; 危废暂存间未建. 生活垃圾分类收集交由环卫部门定期清运; /. 食堂废油脂由专用垃圾桶收集，定期交由厨余垃圾处理单位清运处置; /. - 4、主要产品及产能 项目建成后主要产品类型及产能方案见表2-2。 表2-2 生产规模及产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 备注. 1; 机制砂; 9万吨/年; 具体规格分0~5mm水洗砂、5~10mm、10~20mm、20~30mm整形石子，实际产量根据高速路建设用料需求调整. 2; 规格石子; 15万吨/年. - 5、主要生产设备 项目主要生产设备见下表。 表2-3 项目主要生产设备一览表 序号; 名称; 型号/参数; 数量. 1; 颚式破碎机; T50*1060; 1. 2; 圆锥破碎机; 1400型; 1. 3; 冲击破碎机; VS15-1145; 1. 4; 振动筛; 24*70型; 3. 5; 洗砂机; /; 2. 6; 泥浆罐; /; 1. 7; 脱水机; /; 1. 8; 压滤机; 250/1250-UB; 2. 9; 装载机; 856H; 2. 10; 挖机; 245H; 1. 11; 洒水车; /; 1. 12; 喷淋装置; /; 4. 13; 喷雾装置; /; 6. 14; 水泵; /; 3. 15; 空压机; /; 1. - 注：产品及原料的运输由外部车辆进行运输。 - 6、主要原辅材料 根据建设单位提供资料，本项目原辅材料使用情况见下表。 - 表2-4 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 性状; 单位; 使用量; 备注. 1; 硐渣; 固体; 万t/a; 26; 大巴山隧道硐渣. 2; 机油; 液体; t/a; 0.6; 外购. 3; 水; /; t; 41246; 自来水/沟道取水. 4; 电; /; 万kW·h/a; 30; 当地电网. 项目物料平衡见表2-5和图2-1： 表2-5 项目物料平衡一览表 输入; 输出. 原料; 数量（t）; 产品; 数量（t）. 硐渣; 260000; 石子; 150000. 进入砂子中的水分; 5400; 机制砂; 90000. 进入泥饼中的水分; 23400; 洒水降尘等无组织粉尘削减量; 60.28. /; /; 无组织粉尘排放量; 14.96. /; /; 有组织粉尘排放量; 1.93. /; /; 除尘器收集尘; 383.63. /; /; 泥饼; 46800. /; /; 轻物质; 1539.2. 合计; 288800; 合计; 288000. 7、平面布置 项目位于岚皋县滔河镇葵花村，场地中心坐标为东经108°54′24.485″，北纬32°4′54.812″，项目占地24000m2，项目地西北侧为原料堆场，东南侧为成品堆场，生产车间位于中间区域，具体平面布置见附图3。 - 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员共9人，年工作240d，每天工作8h，一班制。 9、给排水 本项目建成运行后用水主要为员工生活用水、抑尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水。 （1）生活用水 项目共设有工作人员9人，年工作240天。根据《行业用水定额》（DB61/T943-2020），结合本项目实际情况，陕南地区居民生活用水定额按80L/（人•d）计，则生活用水量为0.72m3/d、172.8m3/a，废水排放系数80%，则生活污水量为0.58m3/d（138.24m3/a）。 （2）抑尘用水 抑尘降尘用水：包括破碎、筛分降尘、道路抑尘等环节用水。 ①给料喷淋抑尘用水：原料废石在给料环节会产生大量粉尘，为控制加工粉尘排放，建设单位拟建设封闭式生产车间，同时在给料设备配套喷淋设施进行喷水，减少给料时粉尘的产生量。根据建设单位提供的资料，给料喷淋抑尘用水定额为5m3/d，则给料抑尘年用水量为1200m3/a，此部分用水蒸发损耗，该过程不产生废水。 ②道路洒水抑尘用水：为控制道路运输扬尘，建设单位在生产期间对厂区内运输道路进行洒水，洒水频率为2次/d，洒水定额约2L/m2·次，厂区道路总面积约1400m2，则道路洒水抑尘用水量为5.6m3/d（1344m3/a），道路抑尘用水全部蒸发，不会形成废水。 （3）洗砂用水 项目在机制砂生产环节中，需进行水洗，根据企业提供的相关技术资料，洗砂用水量约为0.8m3/t清洗料，项目原料清洗量约为12万t/a，则洗砂工序用水量为96000m3/a，约400m3/d。其中设备运行过程工艺损耗水量占总用水量的10%，则水分蒸发量约40m3/d、9600m3/a；成品机制砂含水率为6%，则有5400m3/a的水进入产品，剩余81000m3/a进入泥浆罐。沉淀后的泥浆经压滤机压滤后，定期清理得到泥饼。根据企业提供的技术资料，原料硐渣中含泥量约为9%，则产生的干污泥量为23400吨，污泥压滤后含水率按50%计，则产生的泥饼量为46800吨，则泥饼带走的水分为23400m3/a；剩余57600m3/a的水回用于洗砂工序，因此项目水洗工序需补充38400m3/a的新鲜水。 （4）洗车用水 项目拟在厂区出口处设置一个洗车台，对于进出厂区车辆进行冲洗，项目建筑材料运输次数约为54次/天，每次均需冲洗。车辆冲洗水量为0.05m3/辆·次，合计2.7m3/d，648m3/a。洗车过程水分损失量为20%，即为129.6m3/a，洗车废水产生量为518.4m3/a，洗车废水拟设置三级沉淀池处理后回用于洗车循环利用，不外排，因此项目洗车过程补充新鲜水量为129.6m3/a。 项目用排水量见下表。 表2-6 给排水量一览表 用水项; 用水量m3/a; 损耗量m3/a; 废水量m3/a. 新鲜水; 回用水. 员工生活用水; 172.8; 0; 34.56; 138.24. 喷淋抑尘用水; 1200; 0; 1200; 0. 洒水抑尘用水; 1344; 0; 1344; 0. 洗砂用水; 38400; 57600; 38400; 0. 洗车用水; 129.6; 518.4; 129.6; 0. 合计; 41246.4; 58118.4; 41108.16; 138.24. 新 鲜 用水 生活用水 172.8 34.56 喷淋抑尘 洗砂用水 洗车用水 防渗旱厕 周边林地施肥 138.24 1200 1200 38400 损耗9600 129.6 129.6 三级沉淀池 518.4 污水池 沉淀、压滤 洒水抑尘 1344 1344 518.4 41246.4 产品带走5400 81000 进入泥饼23400 57600 81000 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、运营期工艺流程及产污环节 5mm≦粒径≦31.5mm 粒径≦31.5mm 粒径≦5mm 高速路隧道硐渣 现场筛选 上料仓 震动喂料 颚式破碎 中转仓 一级筛分 粒径≧31.5mm 圆锥破碎 二级筛分 粒径≦31.5mm 冲击破 三级筛分 5号石子 12号石子 13号石子 成品堆场 洗砂机 回收脱水机 机制砂产品 泥浆沉淀罐 隔板压滤机 清水回用 泥饼外运 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 噪声、粉尘 粉尘 粒径≦5mm ≦5mm 噪声、粉尘 轻物质 31.5mm≦粒径≦100mm 图2-2 项目运营期生产工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 本项目新建石料加工生产线一条，拟利用安康至岚皋（陕渝界）高速路项目隧道硐渣生产建筑用石料，采用三次破碎和筛分工艺，细颗粒水洗生产机制砂。具体工艺简述如下： 原料：项目生产原料为安康至岚皋（陕渝界）隧道弃渣，在渣场经过筛选后装车，然后由弃渣车辆直接卸入喂料平台或运至原料堆场。 喂料：喂料平台配置一次性容纳30t的原料喂料仓，自隧道洞口拉回的弃渣自卸车直接将弃渣卸入喂料仓内；同时它还可以在弃渣集中调运时临时堆存部分硐渣，缓冲生产的不均衡性，在弃渣调运间歇期间再用装载机喂料；或采用挖掘机、自卸车将硐渣从原料堆场运输至给料仓。 一破：一级破碎采用颚式破碎机，出料粒度≤100mm，出料经输送机送至中转仓，再由吊挂给料机均衡地向二破给料； 二破：二级破碎采用圆锥破碎机，该机全液压自动调节出料粒度，而且运行平稳故障率低、粒型好。 三破：三级破碎采用冲击破碎机，出料粒度≤31.5mm，出料经输送机送至三号振动筛。 一级筛分：经一级粗破的物料进入1号振动筛进行筛分，1号振动筛规出料粒径≤5mm的进入洗砂机；粒径≤31.5mm的通过输送机进入冲击破碎机；粒径≥31.5mm的输送至圆锥破碎机进行再次破碎。 二级筛分：经过二级圆锥破碎的物料进入2号振动筛进行筛分，粒径≤5mm的进入洗砂机；5mm≤粒径≤31.5mm的通过输送机进入冲击破碎机；粒径≧31.5mm的返回至圆锥破碎机进行再次破碎。 三级筛分：经过冲击破碎机的物料进入3号振动筛进行筛分，出料≤5mm的进入洗砂机；5mm≤粒径≤10mm的米石主要用于高速公路的沥青路面工程，也有部分做为砼配料，当高速公路没有进入路面施工阶段、需求较少的时候，可以将其大部再次返回整形机制砂，少部作为成品经B800胶带输送机送至成品暂存区；10mm≤粒径≤20mm或者20mm≤粒径≤30mm的成品经B1000胶带输送机送至成品暂存区。 水洗：出料粒径≤5mm的进入洗砂机，洗砂机选用轮式洗砂机，分别接收1号振动筛、2号振动筛和3号振动筛的含泥砂料，经过水洗，送入回收脱水机。 经过水洗的砂料和经过旋流分离器脱水的细砂，通过回收脱水机再经B800胶带输送机送入成品暂存区；泥浆经过一级泥浆泵送入泥浆罐沉淀，再经二级泥浆泵送入隔板压滤机。经过压滤的泥饼运往高速路弃渣场填埋处理，清水返回到清水池重复使用，不外排。 3、产排污分析 本项目运营期具体产生污染情况见下表。 表2-7 本项目运营期污染产生情况一览表 污染类型; 污染源; 产生工序; 主要污染物. 废水; 工作人员; 日常生活; SS、COD、BOD5、氨氮. 石料加工生产线; 洗砂污水; SS. 车辆冲洗; 洗车污水; SS. 废气; 石料加工生产线; 投料; 颗粒物. 石料加工生产线; 破碎、筛分; 颗粒物. 石料加工生产线; 皮带输送; 颗粒物. 原料堆场; 堆场扬尘; 颗粒物. 原料装卸; 装卸粉尘; 颗粒物. 物料运输; 道路扬尘; 颗粒物. 运输车辆; 汽车尾气; CO、HC、NOx. 员工食堂; 食堂工作; 油烟. 噪声; 石料加工生产线; 设备运行; 设备噪声. 固废; 管理及生产人员; 日常生活; 生活垃圾. 石料加工生产线; 现场筛选; 树根、塑料. 石料加工生产线; 压滤机; 泥沙. 除尘器收集尘; 废气处理; 粉尘. 员工食堂; 食堂工作; 废油脂. 生产设备、运输车辆; 设备、车辆检修; 废机油、含油抹布. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、原有项目概况 根据现场勘查，本项目石料加工车间、弃渣场、办公生活区、废水处理设施均已建成，未进行生产。项目地原为岚皋县滔河镇葵花村五组集体用地，原始地貌为旱平地、旱坡地、林地，不存在原有污染情况。 - 2、现有项目现存问题 根据踏勘情况，现场存在如下问题，需立即整改。 现场整改问题清单 序号; 现场存在问题; 整改措施. 1; 石料加工生产车间未安装粉尘收集处理装置和排气筒; 鄂式破碎机、圆锥破碎机、冲击破碎机输送皮带进、出料口、振动筛上方各设置1个集气罩，废气经集气罩收集经布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放. 2; 原料装卸场地未设置洒水抑尘设施; 原料装卸场地设置喷淋洒水装置. 3; 成品料区未设置密闭料棚; 成品料区建设密闭料棚，内设喷淋抑尘设施. 4; 食堂未安装油烟净化器; 食堂灶头上方安装油烟净化机，食堂油烟经油烟净化机收集处理后从屋顶排放. 5; 运输车辆进出口未设置洗车平台和洗车废水三级沉淀池; 运输车辆进出口设置车辆冲洗平台和废水回用三级沉淀池，并做好防渗、防漏措施. 6; 未设置危废暂存间; 新建危废暂存间，并按要求做好防渗、防漏措施，危险废物分类收集、现场张贴标识标牌. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1、环境空气质量现状 - （1）基本污染物环境质量现状 本项目位于滔河镇葵花村，根据大气功能区划，项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据《环保快报（2020年1~12月全省环境空气质量状况）》（陕西省生态环境厅办公室，2021年1月26日），2020年安康市岚皋县环境空气质量状况见表3-1。 表3-1 基本污染物环境质量现状 点位名称; 污染物; 年评价指标; 评价标准（μg/m3）; 现状浓度（μg/m3）; 最大浓度占标率%; 达标 情况. 岚皋县; SO2; 年平均质量浓度; 60; 9; 15.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 40; 9; 22.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 70; 40; 57.1; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 35; 23; 65.7; 达标. CO; 百分位数日平均质量浓度（95%）; 4000; 1100; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均质量浓度（90%）; 160; 97; 60.6; 达标. 根据上表可知，项目所在区域六项指标SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3全部达标，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，说明项目所在区域为达标区。 - （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征污染物环境质量现状监测委托陕西华准通检测技术有限公司于2022年1月4日至2022年1月6日，对建设项目周边进行空气环境现状监测，监测时间为3天，监测点位示意图详见附图4，监测结果见表3-2。 表3-2 特征污染物监测结果一览表 污染物; 采样日期; 单位; 检测结果; 标准值; 达标情况. TSP; 1月4日; mg/m³; 0.146; 0.3; 达标. 1月5日; 0.155. 1月6日; 0.146. 由监测结果可知，项目下风向总悬浮颗粒物（TSP）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。 2、声环境质量现状 本项目声环境质量现状监测委托陕西华准通检测技术有限公司于2021年12月31日对建设项目周边进行声环境现状监测，监测时间为1天，分昼间与夜间进行监测，监测点位示意图详见附图4，监测结果见表3-3。 表3-3 环境噪声监测结果 单位：dB(A) 监测地点; 2021年11月17日; 执行标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#厂界东; 55; 47; 60; 50; 达标. 2#厂界南; 54; 41; 60; 50; 达标. 3#厂界西; 57; 45; 60; 50; 达标. 4#厂界北; 54; 41; 60; 50; 达标. 声环境现状监测结果表明，厂界噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，说明项目所在地声环境质量较好。 3、土壤环境 为了解项目所在地土壤环境质量现状，本次评价委托陕西华准通检测技术有限公司于2021年12月31日对项目地内的土壤进行了取样监测。本次土壤监测仅在项目地内布设一个表层样点，留作背景值，监测结果见下表。 表3-4 土壤理化性质调查结果 点号; 项目地内; 时间; 12月31日. 经度; 108.903882; 纬度; 32.082975. 层次; 表层. 现场记录; 颜色; 棕黄色. 质地; 壤土. 砂砾含量; 10%. 其他异物; 少量植物根系. 实验室测定; pH值; 7.69. 阳离子交换量（cmol(+)/kg）; 15.5. 氧化还原电位（mv）; 420. 饱和导水率（cm/s）; 6.01×10-3. 土壤容重（kg/m3）; 1.21×103. 孔隙度（%）; 50.3. 表3-5 厂区土壤样品监测结果一览表 序号; 监测项目; 单位; 厂区内; 筛选值 mg/kg; 达标情况. 1; pH; 无量纲; 7.69; 6-9; 达标. 2; 石油烃; mg/kg; 24; 4500; 达标. 3; 汞; mg/kg; 0.013; 38; 达标. 4; 砷; mg/kg; 10.2; 60; 达标. 5; 镉; mg/kg; 0.14; 65; 达标. 6; 铜; mg/kg; 26.0; 18000; 达标. 7; 铅; mg/kg; 21.6; 800; 达标. 8; 镍; mg/kg; 46.0; 900; 达标. 9; 六价铬; mg/kg; ND; 5.7; 达标. 10; 四氯化碳; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 11; 氯仿; mg/kg; ND; 0.9; 达标. 12; 氯甲烷; mg/kg; ND; 37; 达标. 13; 1,1-二氯乙烷; mg/kg; ND; 9; 达标. 14; 1,2-二氯乙烷; mg/kg; ND; 5; 达标. 15; 1,1-二氯乙烯; mg/kg; ND; 66; 达标. 16; 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 596; 达标. 17; 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; ND; 54; 达标. 18; 二氯甲烷; mg/kg; ND; 616; 达标. 19; 1,2-二氯丙烷; mg/kg; ND; 5; 达标. 20; 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 10; 达标. 21; 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; ND; 6.8; 达标. 22; 四氯乙烯; mg/kg; ND; 53; 达标. 23; 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; ND; 840; 达标. 24; 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 25; 三氯乙烯; mg/kg; ND; 2.8; 达标. 26; 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; ND; 0.5; 达标. 27; 氯乙烯; mg/kg; ND; 0.43; 达标. 28; 苯; mg/kg; ND; 4; 达标. 29; 氯苯; mg/kg; ND; 270; 达标. 30; 1,2-二氯苯; mg/kg; ND; 560; 达标. 31; 1,4-二氯苯; mg/kg; ND; 20; 达标. 32; 乙苯; mg/kg; ND; 28; 达标. 33; 苯乙烯; mg/kg; ND; 1290; 达标. 34; 甲苯; mg/kg; ND; 1200; 达标. 35; 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; ND; 570; 达标. 36; 邻二甲苯; mg/kg; ND; 640; 达标. 37; 硝基苯; mg/kg; ND; 76; 达标. 38; 苯胺; mg/kg; ND; 260; 达标. 39; 2-氯酚; mg/kg; ND; 2256; 达标. 40; 苯并[a]蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 41; 苯并[a]芘; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 42; 苯并[b]荧蒽; mg/kg; ND; 15; 达标. 43; 苯并[k]荧蒽; mg/kg; ND; 151; 达标. 44; 䓛; mg/kg; ND; 1293; 达标. 45; 二苯并[a，h]蒽; mg/kg; ND; 1.5; 达标. 46; 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; ND; 15; 达标. 47; 萘; mg/kg; ND; 70; 达标. 根据表3-5可知，项目所在地厂区内土壤各项监测指标的监测结果均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地的筛选值，说明项目所在地土壤环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 根据现场勘察，本项目大气环境保护目标见表3-6。 表3-6 主要环境保护目标一览表 环境要素; 坐标/°; 保护对象; 保护内容; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 环境功能区. 经度; 纬度. 环境空气; 108.906022; 32.083201; 葵花村村民; 3户/10人; 西北; 65; 二类区. 108.905947; 32.084101; 1户/3人; 西北; 170. 108.904901; 32.084260; 1户/2人; 西北; 220. 108.904005; 32.085260; 1户/3人; 西北; 360. 108.909981; 32.079697; 1户/3人; 东; 135. 108.911402; 32.079565; 2户/7人; 东; 270. - 声环境 - 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 - 地下水环境 - 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 1、废气：施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中扬尘浓度限值；运营期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物排放限值；《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准。 表3-7 大气污染物排放标准 类别; 污染物; 标准限值; 标准名称. 施工期; TSP; 拆除、土方及地基处理工程; ≤0.8mg/m3; 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）. 基础、主体结构; ≤0.7mg/m3. 运营期; 颗粒物; 排气筒; 120mg/m3 3.5kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准. 颗粒物; 企业边界; 1.0mg/m3. 油烟; /; 2.0mg/m3; 《饮食业油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）. - 2、废水：项目生产废水经处理后回用生产，不外排；生活污水经防渗旱厕收集后定期清掏，不外排。 - 3、噪声：施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）相关标准；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 表3-8 噪声排放标准 项目阶段; 功能类别; 标准限值dB(A); 标准名称. 昼间; 夜间. 施工期; /; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 2类区; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、固废：一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单（环境保护部公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据关于印发《陕西省“十四五”生态环境保护规划》的通知（陕政办发〔2021〕25号），“十四五”污染物控制指标为：NOX、VOCs、COD和NH3-N。 本项目不涉及总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 根据现场勘查，项目石料加工生产车间废气收集处理设施、原料装卸场洒水抑尘设施、密闭成品料棚、食堂油烟净化器、进出口洗车平台和洗车废水三级沉淀池、危废暂存间未建。 本次施工期主要包括石料加工车间粉尘收集处理设施的安装、原料装卸场洒水设施安装、新建一座密闭成品料棚和棚内喷淋抑尘设施安装、食堂油烟净化器安装、新建运输车辆进出口洗车平台及洗车废水三级沉淀池、新建一座危废暂存间。 （一）施工期废气环境保护措施 1.施工扬尘环保措施 施工过程中应做好工地周边围挡，出现破损及时更换；施工现场裸土及其他易起尘物料应使用防尘网进行覆盖，覆盖要封闭严密；厂区设置车轮冲洗装置，出场车辆应冲洗干净，车身外部、车轮、底盘处目视不得粘有污物和泥土，严禁带泥出场；施工现场进行易产生扬尘的施工作业活动时，应采取喷淋、喷雾等湿法降尘措施，确保扬尘不扩散到场区外。在日常道路清扫保洁频次的基础上，增加清扫保洁作业频次。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘对周边大气环境影响可以得到有效减缓。 2.施工车辆与机械废气环保措施 施工期间使用机动车运送原材料、设备和机械设备的运转均会排放一定量的CO、NO2以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。由于其这一特点，加之施工场地较开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理就可达到相应的排放标准。且施工期较短，施工结束后这种影响就会消失。为减轻尾气的污染程度和影响范围，施工单位应采取以下治理措施： （1）加强施工机械的保养维护，提高机械的正常使用率； （2）禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少油烟和颗粒物排放； （3）多选择使用电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）应安装有效的空气滤清装置，并定期清理； （4）禁止使用废气排放超标的车辆。 （5）机械设备能源应选择轻质柴油、汽油等清洁能源。 在采取以上环保措施后，施工期间废气可实现达标排放，对周边环境影响较小。 （二）施工期噪声环境保护措施 施工期有较多噪声源如：挖掘机、钻机、运输车辆等，噪声值在75dB（A）~105dB（A）之间，本评价结合施工特点，对上述高噪声设备和声源，提出如下减缓措施和建议： 1.尽量采用低噪声机械，工程施工所用的施工机械设备应事先对其常规工作状态下的噪声测量，超过国家标准的机械应禁止入场施工。施工过程中还应经常对设备进行维修保养，避免因使用的设备性能差而使噪声增加的现象发生； 2.根据实际情况合理优化工程组织，根据实际施工进度，及时调整各施工机械摆放位置；合理安排施工时间，高噪声设备施工尽量安排在非休息日昼间进行，夜间和午间期间禁止高噪声设备施工和电动工具作业； 总之，在采取上述减缓措施后，本项目施工各阶段噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的规定。 （三）施工期固废环境保护措施 1、建筑垃圾主要包括场地平整和建材损耗产生的土石渣、少量砂土石块、水泥、废金属等。建筑垃圾能综合利用尽量综合利用，不能利用的清运至建筑垃圾堆场处置，不随意倾倒。 2、施工人员产生的生活垃圾经分类、统一收集后，定期交由环卫部门清运至生活垃圾填埋场处置，不会对周围环境造成明显影响。 采取上述措施后，施工建筑垃圾和生活垃圾可得到妥善处置，对环境产生的影响很小。 （四）施工期废水环境保护措施 施工期废水主要为施工废水和施工人员生活污水。施工废水主要是机械设备、车辆冲洗水，通过在施工场地内设置沉淀池沉淀后循环使用，不外排。生活污水排入旱厕收集后清掏用于林地浇灌，不外排。建设单位应采取以下措施： - 1.施工期间，应对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。 2.在厂区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，边坡要用石块铺砌。 3.施工结束后及时清理场地，防止对地表水体造成影响。 （五）生态环境保护措施 本项目位于岚皋县滔河镇葵花村，项目周边无重要生态环境保护目标，为了降低项目在建设过程中的生态环境影响，本次环评提出以下保护措施： （1）合理组织施工，严格按设计占地面积、位置进行施工，单体结构按照规划设计方案进行建设，避免大规模开挖；缩小施工作业范围，施工人员和机械不得在规定区域外活动。施工材料有序堆放，减少对周围的生态破坏。 （2）按照设计规范，施工结束后及时拆除临时设施，加强场区的绿化，尽量保持原有生态原貌。 |
| --- | --- |

| 运营期环 境影响和 保护措施 | - 1、废气 - 1.1产排污环节分析 - 本项目运营期的废气主要包括加工作业粉尘、给料粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、汽车尾气及油烟废气。产排污环节等情况见表4-1。 表4-1 废气污染源源强核算结果及相关参数一览表 产物环节; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间/h; 排放标准限值（mg/m3）. 核算方法; 排放方式; 产生浓度（mg/m3）; 产生速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 工艺; 效率/%; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 加工作业粉尘; 颗粒物; 产污系数法; 有组织; 5020.25; 200.81; 385.56; - 集气罩+布袋除尘+15m排气筒; 99.5; 是; 25; 1.0; 1.93; 1920; 120. 颗粒物; 产污系数法; 无组织; /; /; 68.04; - 密闭厂房+ - 喷淋除尘; 80; 是; /; /; 13.61; 1920; 1.0. - 给料粉 - 尘; 颗粒物; 产物系数法; 无组织; /; /; 5.2; - 喷淋除尘; 80; 是; /; /; 1.04; 1920; 1.0. 皮带输送粉尘; 颗粒物; 产生量很小，不进行量化分析; 封闭厂房+密闭输送; /; 产生量很小，不进行量化分析; 1920; 1.0. 堆场扬尘; 颗粒物; 产污系数法; 无组织; /; /; 1.24; 编织覆盖+洒水抑尘; 80; 是; /; /; 0.25; 5760; 1.0. 装卸粉尘; 颗粒物; 产污系数法; 无组织; /; /; 1.56; 洒水抑尘; 80; 是; /; /; 0.31; 1920; 1.0. 道路运输扬尘; 颗粒物; 产污系数法; 无组织; /; /; 3.0; 道路硬化+道路洒水+车辆限速; 85; 是; /; /; 0.45; 1920; 1.0. 运输车辆; 汽车尾气; 产生量很小，不进行量化分析; 选用低硫优质柴油+加强保养; /; 产生量很小，不进行量化分析; 1920; /. 食堂油烟; 油烟; 产污系数法; 无组织; 0.165; 0.000329; 0.000247; 油烟净化器; 60; 是; 0.068; 0.000132; 0.000099; 750; 2.0. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 1.2废气排放源强核算 本项目运营期的废气主要包括加工作业粉尘、给料粉尘、皮带输送粉尘、堆场扬尘、装卸粉尘、道路运输扬尘、汽车尾气及油烟废气。 （1）加工作业粉尘 本项目建设石料加工生产线一条，计划年产建筑用石料及机制砂24万t。项目加工过程中粉尘主要来自石料加工厂区。 石料加工生产线对高速路硐渣进行破碎、筛分生产建筑石料，对筛分细颗粒进行水洗生产机制砂。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册》中，建筑固体废弃物破碎、筛分过程中粉尘产生系数为1.89kg/吨产品，则项目生产过程粉尘产生量为453.6t/a。 项目破碎、筛分工序均在厂房内完成，厂房采用全封闭结构，且破碎、筛分设备尽量密闭，在鄂式破碎机、圆锥破碎机、圆锥细型破碎机的皮带输送进、出料口、振动筛及制砂机上方各设置1个集气罩，落差粉尘经集气罩（收集效率≥85%）收集后经1套布袋除尘器（处理效率≥99.5%，风量40000m3/h）处理后经1根15m高排气筒排放。 则项目有组织粉尘产生量385.56t/a，产生速率为200.81kg/h，产生浓度为5020.25mg/m3。经除尘器处理后粉尘排放量为1.93t/a，排放速率为1.0kg/h，排放浓度为25mg/m3。 未收集到的15%的粉尘（68.04t/a）在车间内无组织排放，经厂房阻挡和洒水抑尘后，可抑制80%的粉尘排放，则无组织粉尘排放量为13.61t/a。 （2）给料粉尘 给料粉尘产生量参照《逸散性工业粉尘控制技术》中表18-1粒料加工厂逸散尘的排放因子中碎石卸料粉尘排放因子0.02kg/t（进料）。项目年破碎硐渣26万t，给料间全封闭仅留进出口，项目原料直接卸入振动给料机的受料仓，理论产尘量5.2t/a，给料点上方采用高压细水雾喷淋设施除尘，可抑制80%的尘产生，则喷淋抑尘后粉尘产生量1.04t/a。 （3）皮带输送粉尘 本项目车间内物料输送采用皮带输送，皮带输送机为密闭装置，且放置于全封闭厂房内。因此，输送过程中产生粉尘量很少，均在车间内沉降，本次评价不对其进行量化分析。 （4）堆场扬尘 项目堆放场起尘量参考日本三菱重工业公司长崎研究所煤尘污染起尘量的计算公式，公式如下： Qp=β⋅(W4)−6⋅u5⋅AP 式中：Qp—起尘量，mg/s； w—物料的含水率，取20%，即w=20； U—平均风速，m/s，取1.5； Ap—起尘面积，m2，项目堆场面积16000m2； β—经验系数，8.0×10-3。 据计算可得项目堆放场起尘量为0.06mg/s，1.24t/a。堆场采用定期洒水降尘、保持堆场表层湿润、防风抑尘网覆盖等措施后，可以抑制扬尘量约80%，采取措施后堆场排扬尘量为0.25t/a。 （5）装卸粉尘 装载机物料装卸车时会产生粉尘。根据交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=0.03u1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/次 u—平均风速，本项目取岚皋县多年平均风速1.5m/s； H—物料落差，本项目取2m； w—物料含水率，本项目取20%； 经计算单次装卸产生的粉尘量为：0.12kg/次，本项目共计使用原料26万t/a，每辆车运输20t，因此运输车次合计13000次/a，因此卸料过程扬尘产生量为1.56t/a。建设单位拟在装车时安排专人对车厢洒水抑尘，采取以上抑尘措施后，扬尘排放量可降低80%，则装料过程粉尘无组织年排放量约为0.31t/a。 （6）道路运输扬尘 项目运营后，原料由卡车运输至厂区原料堆场卸载，成品石料由产品暂存区运往施工现场。根据《无组织排放源常用分析与估算方法》（李亚军，《西北铀矿地质》第31卷第2期，汽车在有散状物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式： Q=1.23⋅(V5)⋅(M6.8)0.85⋅(P0.5)⋅0.72⋅L 式中：Q—道路扬尘量（kg/辆）； V—车辆速度（km/h），取5km/h； M—车辆载重（t/辆），20t/辆； P—道路灰尘覆盖量（kg/m2），取0.1kg/m2； L—运输距离（km），280m； 经计算单次运输道路扬尘产生量为0.12kg/次，本项目共计使用原料26万t/a，运输成品石料24万t/a，每辆车运输20t，因此运输车次合计25000次/a，经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为3.0t/a。为防止道路运输积尘引起二次扬尘，厂区运输道路采取水泥硬化、道路洒水、车辆限速等抑尘措施。除尘效率按照85%计算，预计汽车运输的无组织粉尘排放量为0.45t/a。 （7）汽车尾气 项目厂区内使用装载机等用于转载原料，燃料为柴油，工作过程中会产生燃油废气，主要污染物为CO、HC。装载机间歇运行，环评要求：选用低硫优质柴油作为燃料，同时对铲车加强保养，使其处于良好的工作状态，最大限度的减轻燃油废气对环境空气的影响，排放尾气应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）。 - （8）油烟废气 - 项目设有员工食堂一间，为工作人员提供2餐，不对外开放，设置1个灶头。劳动定员9人，年工作240天。项目食用油用量平均按0.03kg/（人•天）计，预计耗油量为64.8kg/a。根据《环境影响评价工程师职业资格登记培训教材——社会区域类环境影响评价》，油烟产生量按3.815kg/t计，日运行按3h计，则油烟产生量为0.247kg/a。食堂油烟经集气罩收集后由油烟净化装置处理，引至屋顶排放。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），油烟净化器净化效率≥60%，本项目以60%计，则油烟排放量为0.099kg/a，厨房拟安装的排气罩风量为2000m3/h，则油烟排放浓度为0.068mg/m3，油烟排放浓度可以满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度2.0mg/m3的限值要求。 - 1.3排放口基本情况 本项目废气排放口基本情况见下表： 表4-2 废气排放口基本情况及监测要求 废气排放口基本情况; 排放标准. 排放口名称; 排气筒高度; 排气筒内径; 排气筒中心地理坐标; 烟气温度; 排放口类型. 生产车间排气筒; 15m; 0.4m; E108.90775502 N32.08086555; 20℃; 一般排放口; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. - 1.4废气达标排放分析 项目运营期废气污染物主要为颗粒物和食堂油烟。项目石料加工生产线拟采用全封闭生产车间，破碎机、振动筛进出料口设置上方各设置1个集气罩，落差粉尘经集气罩（收集效率≥85%）收集后经布袋除尘器（处理效率≥99.5%）处理后经1根15m高排气筒排放；生产车间采用密闭传输带进行物料传送；原料堆场采用编织物覆盖，定期洒水抑尘；原料运输、装卸过程中设置洒水抑尘装置并对进出车辆进行冲洗。通过上述环保措施控制，项目运营期产生的颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无限值；食堂油烟拟安装油烟净化器（净化效率不低于60%），经烟道引至屋顶排放；经计算，食堂油烟排放浓度可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的相关要求，项目运行过程产生的废气对环境空气影响较小。 - 1.5废气监测要求 根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ 10.34-2019），结合本项目实际情况，本项目废气环境监测计划见下表。 - 表4-3 废气环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废气; 有组织; 生产车间排气筒; 颗粒物; 1次/年. 无组织; 厂界上风向1个点、下风向3个点; 颗粒物; 1次/年. - 2、废水 本项目废水主要为洗砂废水、车辆清洗废水和生活污水。 - 洗砂废水 本项目产生的洗砂废水由泥浆罐沉淀后进入压滤机压滤，上清液输送至清水池暂存回用于洗砂工序，压滤泥饼外运填埋，废水不外排。 - 车辆清洗废水 - 项目在厂区东北角车辆出入口处设置洗车台，进出厂区的运输车辆需进行冲洗后方可出入厂区，清洗废水经三级沉淀池（3m×3m×3m）沉淀后，循环使用，不外排。 （3）生活污水 项目生活污水产生量为0.58m3/d、138.24m3/a。项目生活污水排入防渗旱厕。经类比分析，项目生活污水中各污染物产生情况见下表。 表4-4 项目生活污水各污染物产生情况一览表 污染物 项目; 废水量; COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生浓度（mg/L）; /; 460; 280; 200; 25. 产生量（t/a）; 138.24; 0.064; 0.038; 0.027; 0.003. - 3、噪声 - 3.1噪声源强 本项目噪声主要来自生产设备运行产生的机械噪声等，噪声值一般在70~100dB（A）之间，具体见下表。 表4-5 本项目主要噪声源一览表 声源名称; 数量 （台/套）; 噪声源强（dB(A)）; 防治措施; 排放量（dB(A)）; 持续时间. 颚式破碎机; 1; 95; 低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声; 70; 1920h. 圆锥破碎机; 1; 95; 70; 1920h. 冲击破碎机; 1; 95; 70; 1920h. 振动筛; 3; 100; 75; 1920h. 洗砂机; 2; 80; 60; 1920h. 脱水机; 1; 95; 70; 1920h. 压滤机; 2; 80; 65; 1920h. 装载机; 2; 70; 55; 1920h. 挖机; 1; 70; 55; 1920h. 水泵; 3; 90; 65; 1920h. 空压机; 1; 75; 55; 1920h. - 3.2降噪措施 - 本项目采取的噪声污染防治措施如下： - 在设备选型时优先选用低噪声设备；设备全部置于厂房内，设备采用减振，在设备安装及设备连接处采用减振垫活柔性接头等措施减振、降噪；定期对设备进行检查，使其处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象，通过以上措施可使其噪声强度降低15~30dB（A）。 - 3.3预测结果 - 预测模式根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）选取，根据项目噪声源源强、所在位置，利用噪声预测模式和方法，对厂界四周的噪声值进行预测，由于本项目夜间不生产，因此仅对昼间的厂界噪声值进行预测，噪声影响预测结果见下表。 表4-6 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点位置; 环境背景值; 噪声贡献值; 噪声预测值; 标准限值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界; 东1#; 55; 47; 35; /; /; /; 60; 50. 南2#; 54; 41; 42; /; /; /; 60; 50. 西3#; 57; 45; 40; /; /; /; 60; 50. 北4#; 54; 41; 32; /; /; /; 60; 50. - 根据预测结果可知，设备设减振垫、采取低噪声设备后，项目运营期间，生产车间厂界四周噪声昼间贡献值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 - 3.4噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ19-2017）要求，本项目运营期噪声监测计划见下表。 表4-7 噪声环境监测计划 监测项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 噪声; 厂界四周; 等效A声级dB（A）; 1次/季度. - 4、固体废物 4.1运营期固体废物产排分析 本项目产生的固废主要包括现场筛选过程产生的轻物质、压滤泥饼、生活垃圾、废机油以及含油抹布等。 （1）现场筛选产生的轻物质 根据物料衡算，现场分拣出的轻物质（树根、塑料等）产生量约为1539.2t/a。轻物质暂存在废物间后出售给物资回收机构。 （2）压滤泥饼 根据工程分析计算可知，本项目原料中泥土含量约占原料的9%，经水洗后废水中的泥渣约23400t/a（干泥量），则底泥经压滤成含水率50%以下泥饼量约为46800t/a，泥饼作为一般固废，运往高速路弃渣场填埋处理。 （3）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，除尘器收集的粉尘量为383.63t/a，粉尘收集后回用于生产。 （4）生活垃圾 项目共有员工9人，职工在日常生活产生的生活垃圾按照0.5kg/人·天，则项目生活垃圾产生量为1.08t/a，生活垃圾交环卫部门统一清运。 （5）食堂废油脂 项目共有员工9人，废油脂产生系数按10g/人·d计，则产生量约为0.022t/a，废油脂为一般固废，但应交有资质单位处置。废油脂采取专用垃圾桶收集，每日由当地环保部门认可的厨余垃圾处理单位清运处置。 - （6）废机油 项目设备检修及维护过程会产生少量的废机油，根据建设单位提供的资料，废机油产生量为0.2t/a，废机油均属于危险废物，废物代码为900-249-08，使用专用容器收集后交有资质单位处置。 - （7）废含油抹布及手套 项目设备检修及维护过程会产生少量的废弃含油抹布及手套，产生量约为0.05t/a，属于危险废物，废物代码为900-041-49，收集后交有资质单位处置。 表4-8 本项目固体废物汇总表 产生环节; 名称; 属性; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量t/a. 生产活动; 轻物质; 一般固废; 1537; 固废暂存点; 出售给物资回收机构; 1539.2. 压滤泥饼; 一般固废; 46800; 及时清运; 弃渣场填埋; 46800. 除尘器收集尘; 一般固废; 383.63; 固废暂存点; 回用生产; 383.63. 员工办公; 生活垃圾; 生活垃圾; 1.08; 垃圾桶收集; 环卫部门清运; 1.08. 员工食堂; 废油脂; 一般固废; 0.022; 专用垃圾桶收集; 厨余垃圾处理单位清运处置; 0.022. 设备保养; 废机油; 危险废物900-249-08; 0.2; 危废暂存间; 有资质单位定期处置; 0.2. 废含油抹布及手套; 危险废物900-041-49; 0.05; 0.05. 4.2环境管理要求 ①一般固废 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单中的规定，设置一般固废暂存间区域，需满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求。 ②危险废物 存储：应设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求的专用危废贮存场所和贮存容器。 危险废物贮存场所应起到防风、防雨、防晒、防渗漏的作用。放置危险废物收集箱的硬化地面应没有裂缝，并做防渗处理，设双锁并有双人进行管理。 危险废物贮存容器应满足以下要求：应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；装载危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物不相容（不相互反应）。 管理：危险危废存储是严禁与其他固废混合存放，堆放时宜按危废种类分类堆放。对危险废物进行密闭包装。并应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单和《危险废物转移联单管理办法》中的规定，设管理制度，责任落实到具体度负责人，并设台账进行管理和登记，记录上需注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、危废出库日期及接收单位名称，做好转移联单。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③标识：危险暂存场所和暂存危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签，详见下图。 危险废物贮存场所标识; 危险废物标签标识. 图4-2 危险废物管理标识 - 5、地下水、土壤 本项目生产过程中涉及到机油和废机油，若储存不当，会对地下水和土壤产生影响。 环评要求建设单位后期建设过程中应对生产厂房地面进行硬化处理，机油储存于专用库房内，废机油暂存于危废暂存间内，并做好库房、沉淀池及危废暂存间等防渗和防腐蚀措施，危废暂存间严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求建设，并在危废暂存桶下设置托盘，以减小废机油对土壤、地下水的影响。 采取以上措施后，本项目不会对厂区土壤及地下水环境造成不利影响。 - 6、环境风险 （1）风险物质识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，对本项目使用的原辅料进行识别，属于风险物质的为机油、废机油。存储位置为库房及危废间。废机油临界量参考健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）推荐值为50t。风险物质存在量及临界量见下表： 表4-9 风险物质存在量一览表 类别; 最大贮存量; 临界量. 机油; 0.05t; 2500t. 废机油; 0.05t; 50t. 由上表可知，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量小于临界量。 （2）影响途径 场内的机油发生泄漏事故时，物料可通过下水道进入附近河流，对地表水水质造成污染。厂区发生火灾事故时，机油燃烧会产生CO的污染物，对下风向环境空气造成影响。 （3）环境风险防范措施及应急要求 ①厂内配备充足的应急消防物资； ②危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，做到防风、防雨、防晒、防渗透，并及时办理转运手续。 ③发生泄漏时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸油毡对泄漏物料进行吸收，清理现场后及时维护贮存设施。 （4）分析结论 通过采取以上环境风险防范措施，本项目环境风险能够控制在可接受范围之内。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破碎、筛分、制砂 | 颗粒物 | 密闭生产车间+集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 |
|  | 给料 | 颗粒物 | 喷雾除尘 |  |
|  | 皮带输送 | 颗粒物 | 封闭厂房+密闭输送 |  |
|  | 堆场 | 颗粒物 | 编织覆盖+洒水抑尘 |  |
|  | 装卸 | 颗粒物 | 洒水抑尘 |  |
|  | 道路运输 | 颗粒物 | 道路硬化+道路洒水+车辆限速 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 采取油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N | 防渗旱厕 | 不外排 |
|  | 生产废水 | SS | 沉淀、压滤、清水回用 |  |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 低噪声设备、设备基础减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
| 固体废物 | 现场筛选 | 轻物质 | 集中收集后定期外售 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 除尘器收集尘 | 粉尘 | 收集后回用生产 |  |
|  | 洗砂废水处理 | 压滤泥饼 | 运往弃渣场填埋 | / |
|  | 设备维护 | 废机油 | 定期交有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废含油抹布、手套 |  |  |
|  | 日常生活 | 生活垃圾 | 定期交由环卫部门清运 | / |
|  | 员工食堂 | 废油脂 | 定期交由厨余垃圾处理单位清运处置 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间进行防渗处理的防渗技术要求应满足等效粘土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，加强危废暂存间及生产设备的日常管理，各危废设专用桶收集，废机油暂存设施下方设置有托盘，以防出现废油泄漏或设备漏油情况污染地下水和土壤。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂内配备充足的应急消防物资； ②危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求，做到防风、防雨、防晒、防渗透，并及时办理转运手续。 ③发生泄漏时，停止现场作业，划定警戒区域，严禁烟火；立即使用吸油毡对泄漏物料进行吸收，清理现场后及时维护贮存设施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 竣工后及时办理排污许可证，履行验收相关手续。 |  |  |  |

- 六、结论

项目建设符合国家产业政策，选址合理，在认真落实本报告提出的各项污染防治措施，确保环保设施正常稳定运行的前提下，污染物能够达标排放，对周围环境影响小。从环境保护方面分析，该建设项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 17.59t/a | / | 17.59t/a | +17.59t/a |
|  | 食堂油烟 | / | / | / | 0.000099t/a | / | 0.000099t/a | +0.000099t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | SS | / | / | / | / | / | / | / |
|  | BOD5 | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 轻物质 | / | / | / | 1539.2t/a | / | 1539.2t/a | +1539.2t/a |
|  | 压滤泥饼 | / | / | / | 46800t/a | / | 46800t/a | 46800t/a |
|  | 除尘器收集尘 | / | / | / | 383.63t/a | / | 383.63t/a | +383.63t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 1.08t/a | / | 1.08t/a | +1.08t/a |
|  | 废油脂 | / | / | / | 0.022t/a | / | 0.022t/a | +0.022t/a |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废含油抹布、手套 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①