- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称: 岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目

（第 2 段）（葵花村六组三元河厂区）建设项目

建设单位（盖章）:陕西鑫洲矿业集团汇源有限公司

编制日期:          2022年3月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	6

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	14

四、主要环境影响和保护措施	17

五、环境保护措施监督检查清单	32

六、结论	33

附表：

建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图1、项目地理位置图；

附图2、厂区四至情况卫星示意图；

附图3、厂区平面布置图；

附图4、项目场地现状图；

附图5、陕西省生态环境管控单元分布图

附图 6 、滔河镇土地利用总体规划图

附件：

附件1、委托书；

附件2、陕西省企业投资项目备案确认书；

附件3、岚皋县人民政府安岚高速管理处联席会议纪要（第1期）；

附件4、成交通知书

附件5、高速公路隧道弃渣场建石料加工厂合作合同；

附件6、营业执照；

附件7、安康市行政审批服务局《关于安岚高速20标弃土场项目临时占用林地得批复》（安行审审批函[2022]12号）；

附件8、机械设备维修协议。

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第2段） （葵花村六组三元河厂区）建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2202-610925-04-05-620260 |  |  |
| 建设单位联系人 | 杨学存 | 联系方式 | 13379350671 |
| 建设地点 | 陕西省安康市岚皋县滔河镇葵花村六组 |  |  |
| 地理坐标 | （东经：108 度53分7.39秒， 北纬：32 度 3分 2.45秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3099其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业， 60石墨及其他非金属矿物制品制造309 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岚皋县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2202-610925-04-05-620260 |
| 总投资（万元） | 2000 | 环保投资（万元） | 64.6 |
| 环保投资占比（%） | 3.23 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | - 1.政策、规划、法规相符性分析 - （1）与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》相符性分析 本项目于2022年2月16日取得了岚皋县发展和改革局出具的《陕西省企业投资项目备案确认书》（项目代码：2202-610925-04-05-620260），依据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，根据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定第三章产业结构调整指导目录第十三条“不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，且项目工艺装备和产品不在《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》之列。 - 与《市场准入负面清单（2020 年版）》符合性分析 本项目为利用安岚高速20标修建过程产生的弃渣进行加工生产砂石料建设项目，属于《国民经济行业分类》分类中的“C3099 其他非金属矿物制品制造”类别。根据国家发展改革委、商务部关于印发《市场准入负面清单（2020年版）》的通知（发改体改规〔2020〕1880 号），该建设项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》中禁止准入和许可准入两类事项的项目。根据《市场准入负面清单（2020 年版）说明》：“对市场准入负面清单以外的行业、领域、业务等，各类市场主体皆可依法平等进入”，故本项目符合《市场准入负面清单（2020年版）》要求。 - （3）与主体功能区相关规划的相符性分析 根据陕西省人民政府《关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发[2013]15号），陕西省域范围主要功能区包括重点开发区域、限制开发区域和禁止开发区域。本项目所在地位于陕西省安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟，属于国家层面限制开发区（重点生态功能区—秦巴生物多样性功能区）。该区域是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 根据陕西省人民政府《关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发[2013]15号）第九章 区域政策 第二节 投资政策 限制开发区域，主要鼓励民间资本投向基础设施、市政公用事业和社会事业等。本项目选址位于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟（安岚高速20标弃渣场内部），无新增用地；本项目产品为砂石料；本项目实施目的是利用安岚高速20标修建过程产生的弃渣进行加工生产石料并用于高速公路修建使用。项目不属于大规模高强度工业化城镇化开发建设，项目得实施有利于城市基础发展建设。因此，项目的建设符合《关于印发陕西省主体功能区规划的通知》（陕政发[2013]15号）的要求。 2.项目选址合理性分析 - 本项目选址于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组，为安岚高速AL-C20标段弃渣场，用地性质临时用地，该弃渣场为安岚高速AL-C20标段规划设计的废渣堆场，原工程规划设计方案及环境影响报告书已对其进行了论证和评价。2022年1月24日安康市行政审批服务局出具了《关于安岚高速20标弃土场项目临时占用林地得批复》（安行审审批函[2022]12号）。本项目在弃渣场上建设砂石料加工生产线，不新增用地。根据《岚皋县人民政府安岚高速管理处联席会议纪要》（第1期）相关要求，陕西鑫州矿业集团汇源有限公司通过招商遴选成为岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第2段）中标单位。2021年12月6日公司与安岚高速AL-C20标段项目经理部签订了《高速公路隧道弃渣场建石料加工厂合作合同》。项目所在地交通便利，通讯方便，给水、供电等公用基础设施较齐全。运营期污染物主要是废气、噪声以及固废，通过采取相应的措施后对周围环境影响较小，处于可接受范围。根据本项目行业性质，对外环境无特殊要求。同时，项目所在地区域环境质量现状较好，故本项目与周边环境之间无明显的相互制约因素。项目的选址是合理可行的。 - 3.“三线一单”符合性分析 - 根据环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》要求，切实加强环境管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目与“三线一单”的符合性分析见表1.1。 表1.1 本项目与“三线一单”的符合性分析表 “三线一单”; 项目情况; 相符性. 生态保护红线; 项目地不在文物保护单位、自然保护区、名胜古迹、饮用水源保护区以及其他需要特殊保护的范围，且目前岚皋县未发布生态保护红线; /. 环境质量底线; 评价区环境空气、地表水、声环境均基本符合环境功能区划，运营期采取环评要求的措施能够合理处置各项污染物，各项污染物对周边环境影响较小，可维持区域环境质量现状，不触及环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 项目运营期主要消耗一定量水能、电能等资源，资源利用量相对于区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求。; 符合. 环境准入面清单; 项目建设符合国家产业政策，不属于岚皋县发展和改革局《关于印发《岚皋县国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》的通知》（岚发改字〔2018〕551 号）中岚皋县限制类、禁止类项目。; 符合. 4.与《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》符合性 安康属于《全国主体功能区规划》中确定的限制开发的重点生态功能区，全市除汉滨区外的宁陕县、紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县、旬阳县、白河县、汉阴县、石泉县等其他9县均被列入秦巴生物多样性重点生态功能区，是国家“两屏三带”生态安全战略格局的重要组成部分，秦巴生物多样性重点生态功能区发展方向为减少林木采伐，恢复山地植被，保护野生物种。 本项目为利用安岚高速20标修建过程中产生的弃渣加工生产砂石料项目，属于点状开发，可最大限度控制作业范围，减少对周边环境得影响。项目在采取相应的生态保护与恢复措施后，不会对区域生物多样性造成影响。 因此，符合《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》相关要求。 5.与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》符合性 为稳定砂石市场供应、保持价格总体平稳、促进行业健康有序发展，经国务院同意，国家发展改革委会同工业和信息化部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、市场监管总局等十五部门和单位，联合印发了《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》（发改价格〔2020〕473号），本项目与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》的符合性分析见表1.2。 表1.2 与《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》 符合性分析表 意见要求; 本项目; 相符性. （一）大力发展和推广应用机制砂石。统筹考虑各类砂石资源整体发展趋势，逐步过渡到依靠机制砂石满足建设需要为主，在规划布局、工艺装备、产品质量、污染防治、综合利用、安全生产等方面加强联动，加快推动机制砂石产业转型升级。; 本项目利用安岚高速20标施工产生的废石渣采用破碎、筛分等环节生产建筑石料，所用生产设备不属于落后淘汰之类，污染防治方案符合现行环保要求。; 符合. （十一）支持废石尾矿综合利用。在符合安全、生态环保要求的前提下，鼓励和支持综合利用废石、矿渣和尾矿等砂石资源，实现“变废为宝”。; 本项目利用废石渣加工建筑砂石料，资源化利用废石。; 符合. 6.与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 陕西省人民政府为落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发〔2018〕17号），制定下发了《关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号），实施意见提出生态环境分区管控。按照保护优先、衔接整合、有效管理的原则，将全省行政区域统筹划定优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元1381个，实施生态环境分区管控。明确生态环境分区管控要求。优先保护单元以生态优先为原则，突出空间布局约束，依法禁止或限制大规模、高强度工业开发和城镇建设活动，开展生态功能受损区域生态保护修复活动，确保重要生态环境功能不降低。重点管控单元以提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 对照陕西省生态环境管控单元分布图，本项目地位于优先管控单元。项目位于陕西省安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟，主要利用安岚高速20标修建过程产生的弃渣进行石料加工生产，不属于高强度工业开发和城镇建设活动，项目综合利用废石，实现“变废为宝”，有效的减少了固体废渣堆放对环境的影响，故与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》相符合。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 1.项目背景 - 随着安岚高速的开工建设，施工中需要使用大量砂石料，由于当地材料供应得不到保障，从外采购成本大幅提高，将影响安岚高速建设进度。与此同时，施工开挖会产生大量的废石渣，为了综合利用施工产生的废石渣，实现“变废为宝”，有效减少废石渣堆放对生态环境造成得破坏，根据《岚皋县人民政府安岚高速管理处联席会议纪要》（第1期）：（六）关于隧道弃渣综合利用。坚决禁止各施工标段私自加工石料、倒卖弃渣等。按照就近就地加工的原则，由六口工业园区管委会（六口工业园区开发建设公司）负责协调招引的石料加企业与14、19、20标段项目单位协商，合理确定利润，完善相关安全生产、环保等手续后统一加工、集中调配。陕西鑫州矿业集团汇源有限公司通过招商遴选成为岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第2段）中标单位。 - 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等有关规定，本项目属于“二十七、非金属矿物制品业，60石墨及其他非金属矿物制品制造309”；本项目应编制环境影响报告表。2022年2月18日陕西鑫州矿业集团汇源有限公司委托我公司承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，项目负责人立即赴现场进行实地踏勘，对评价区范围的自然环境、周边环境概况进行了调查。环评单位遵循国家法律及有关行业规范，编制完成环境影响报告表，提交生态环境主管部门审批后可作为项目环境保护管理的依据。 - 2.工程概况 - （1）项目名称：岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第2段）（葵花村六组三元河厂区）建设项目 - （2）建设单位：陕西鑫州矿业集团汇源有限公司 - （3）项目性质：新 建 - （4）生产规模：年加工砂石料22.5万m3 - （5）项目位置及周边环境 - 本项目选址于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组，安岚高速20标弃渣场用地范围内，弃渣场总占地面积66.01亩（约44008m2），本项目总占地面积3000m2，不新征用地。项目地理中心坐标：东经108 度53分7.39秒， 北纬：32 度 3分 2.45秒，海拔高程1370m。场地北、南、西三侧均为山坡；东侧为进厂道路，190m处为安岚高速20标钢构加工中心。三元沟自西向东横穿厂区。项目地理位置图见附图一，项目周围环境卫星图见附图二。 - （6）建设内容 本项目在安岚高速20标弃渣场内建设1条采用湿法生产工艺的砂石料加工生产线，原料直接从弃渣场转运，配套设置1处成品临时堆场、配电室、值班室。项目产品为成品石子和机制砂，主要用于安岚高速20标及临近标段施工使用。项目具体建设内容详见表2.1。 - 表2.1 项目建设内容一览表 类 别; 建设内容; 建设规模; 备注. 主体 工程; 加工区; 建设封闭式彩钢瓦加工车间一座，面积为1040m2，高12m，位于厂区中部。设置碎石加工生产线1条，设计加工成品石料22.5万m3。弃渣采用铲车送至进料口进行初破、二破、筛分等加工，产品通过皮带输送机输送至堆放场。; 目前正在进行三通一平作业. 储运 工程; 原料堆 放点; 利用现有弃渣场存放，不单独设置弃渣场，位于加工生产线北侧，占地面积约960m2。; 依托现有. 成品堆场; 位于加工生产线南侧，占地面积约1000m2。按产品种类分区堆放，石子采用抑尘网覆盖，机制砂采用棚储。堆场地面应压实。; 新建. 运输道路; 废石渣运进及成品石料外运依托现有施工公路；厂内利用现有道路，路面进行压实处理。; /. 辅助 工程; 宿办用房; 租用东侧760m处1栋村民住户自建房作为办公住宿用房使用。; /. 值班室; 彩钢瓦活动板房，面积约为8m2，位于场地北侧。; 新建. 公用 工程; 给水; 生产用水取自三元沟，采用水泵抽取至高位水塔。生活用水由村农饮工程供给。; 新建. 排水; 实施雨污分流。生活污水依托村现有防渗厕所收集后定期清掏还田利用，不外排。; 新建. 供电; 从农网引入一条独立10KV线缆至厂区，厂区设1台1000KVA变压器，变配电压为380/220V供生产设施用电。; 新建. 环保 工程; 废气处理; 加工区粉尘：破碎、筛分、洗沙等设备均安置在封闭式彩钢瓦加工车间内；输送皮带采用密闭输送方式；加工车间、皮带输送落料点配备喷雾装置，原料上料口设置水喷淋头物料加湿。; 新建. 堆场粉尘：原料及成品石子堆场采取洒水和遮盖处理；细沙采用棚储；安装防风抑尘网。; 新建. 运输粉尘：厂区及道路压实，出入口设车辆冲洗设备，定期洒水抑尘。; 新建. 废水处理; 生产废水：生产过程中产生的泥沙废水由导水槽和管道进入泥浆罐，经絮凝沉淀后进入压滤机中进行压滤处理，处理后的废水进入沉淀池（容积216m3）再回用于生产过程。; 新建. 生活污水：依托租住村民房屋现有防渗厕所收集，定期清掏还田利用。; 依托现有. 固废处理; 泥沙：泥沙储存区占地面积不小于50m2，用于临时存放压滤机压滤后的泥沙。; 新建. 危险废物：机修废矿物油由项目部委托的维修机械设备的单位进行处置，不在厂区内存放。; 已签机械设备维修协议. 生活垃圾：垃圾桶收集送交环卫部门统一清运处置。; 新建. 噪声处理; 设备安装减振垫及基座，控制生产时间，加强管理等措施。; 新建. - 3.产品方案 本项目利用安岚高速20标施工产生的弃渣，加工建筑用石料，成品石料回用于路基垫层及拌合站使用。产品主要为05#、12#、13#石料及机制砂，设计年产量为22.5万m3（约37.8万t/a）。成品砂石料应达到《建设用卵石、碎石》（GB/T14685-2011）。具体产品方案见表2.2。 表2.2 项目产品方案 序号; 产品名称; 型号及规格; 产品比例; 产量规模. 1; 米石; 05号（5～10mm）; 21%; 4.73万m3/a; 7.94万t/a. 2; 豆石; 12号（10～20mm）; 28%; 6.3万m3/a; 10.58万t/a. 3; 碎石; 13号（20～31.5mm）; 21%; 4.73万m3/a; 7.94万t/a. 4; 机制砂; 细砂（0～5mm）; 30%; 6.75万m3/a; 11.34万t/a. 5; 合计; 22.5万m3/a; 37.8万t/a. - 4.主要机械设备 本项目产品设备清单见表2.3。 表2.3 项目生产设备清单 序号; 名称; 型号/规格; 数量. 1; 吊挂喂料机; GDG1018; 1. 2; 振动喂料机; ZSW380×96; 1. 3; 颚式破碎机; PE600×900; 1. 4; 圆锥破碎机; GS200; 1. 5; 冲击破碎机; VSI8000; 1. 6; 圆振动筛; 3YK2170; 2. 7; 回收脱水机; HT1845; 1. 8; 轮式洗砂机; XSD3320; 1. 9; 带式输送机; B1000; 40. 10; 带式输送机; B800; 55. 11; 带式输送机; B650; 80. 12; 隔板压滤机; 250/1250; 2. 13; 水泵; /; 3. 14; 水雾喷头; /; 若干. 15; 雾炮机; /; 6. - 5.原辅材料及能源消耗 根据陕西鑫洲矿业集团汇源有限公司于2021年12月10日编制的《岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第2段）葵花村六组三元沟厂区建设方案》可知：本项目生产原料来源于安岚高速20标道路施工及隧道开挖产生的废石渣，20标废渣产生量约为150万虚方，废石主要为花岗岩石渣。本项目计划年生产砂石料22.5万m3，预计年消耗废石渣原料约23万m3（约38.64万t），成品砂石料在满足20标用料的前提下将适当供应其他标段。本项目所使用的原辅料不涉及有毒有害物质。原材料及能源消耗情况见表2.4。 表2.4 原材料及能源消耗一览表 序 号; 名 称; 单位; 消耗量. 1; 废石渣; 万m3/a; 23. 2; 新鲜水; 万t/a; 1.5. 3; 电 能; Kw·h/a; 144万. - 6.工作制度与劳动定员 - 项目劳动定员10人，年工作300天，每天1班，每班工作10小时。 7.厂区平面布置 厂区总平面布置原则：建设项目必须符合生产行业要求，满足生产工艺需求和安全生产要求。物流与人流分离，供电、供水线路简捷，土地利用及投资合理，建筑物平面布局大方，突出与环境协调。本项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全、卫生等要求，结合项目用地的自然地形条件，各种设施不同功能进行分区和组合，力求平面布置紧凑合理节省用地，有利生产，方便管理，具体内容如下： （1）本项目位于安岚高速20标弃渣场内，该渣场经回填后地势平坦，南北长，东西窄。项目用地不在自然保护区、饮用水源地保护区、湿地等敏感区内。加工厂区临近现有施工道路，便于生产原料运进、产品运出，施工废渣使用工程车辆运至厂区北侧临时原料堆放点，铲车直接铲装至上料斗。 （2）项目厂区结合场地实际情况，采取流水线生产布置，即原材料区、加工区、成品堆场自北向南依次布置，便于生产。其中：原料废石渣堆放于项目场地的北侧，由20标项目部自卸货车运至废渣场，本加工厂采用装载机铲装入料斗，利用地势高差自然跌落进入加工生产线；加工生产线位于厂区中部靠南侧布置，依次为进料、鄂破、圆锥破、筛分、冲击破、筛分、洗砂，成品堆场位于厂区南侧。项目厂区布局较为紧凑，能够有效的减少产品生产过程中的转运，更有效的提高生产效率。 根据总平面布置，结合外环境关系，环评认为，本项目总平面布置功能分区明确、合理，布置紧凑、工艺流程顺畅，对外交通便利。因此，本项目总平面布置较合理。项目平面布置见附图2。 - 水平衡分析 本项目运行期间用水主要有生产用水和生活用水，其中生产用水主要是抑尘用水和洗砂用水，具体分析如下： （1）抑尘降尘用水：包括堆场抑尘、破碎降尘、道路抑尘等环节用水。 本项目生产用水将三元沟河水采用水泵抽取引致高位水塔(生产用水主要是抑尘用水)，生活用水依托当地现有自来水管网供给。 ①堆场喷淋降尘用水：为控制堆场风力扬尘，应定期对各堆场进行洒水抑尘，洒水频率为3次/d，洒水定额为0.2L/m2·次。本项目原料临时堆放点占地面积约为950m2，成品堆放区占地面积约1000m2，则堆场洒水抑尘用水量为1.17m3/d（351m3/a），堆场抑尘用水全部蒸发，不会形成废水。 ②破碎喷淋抑尘用水：原料废石在给料、破碎环节会产生大量粉尘，为控制加工粉尘排放，建设单位将建设封闭式生产车间，所有设备全部布置在车间内，同时在给料、破碎、筛分设备配套设置喷淋设施进行喷水，边破碎筛分边喷水，减少破碎筛分粉尘的产生量。根据建设单位提供的资料，破碎筛分抑尘用水定额为0.01m3/m3·产品，项目年生产石料15.75万m3/a。经计算，破碎筛分抑尘用水量约为5.25m3/d（1575m3/a），此部分用水部分蒸发损耗，剩余部分全部进入原料及产品中，不会形成废水。 ③道路洒水抑尘用水：为控制道路运输扬尘，建设单位在生产期间对厂区内运输道路进行洒水，洒水频率为2次/d，洒水定额约0.2L/m2·次，厂区道路总面积约500m2，则道路洒水抑尘用水量为0.2m3/d（60m3/a）。道路抑尘用水全部蒸发，不会形成废水。 （2）筛分及洗砂用水 为了除去原料中的泥土和破碎过程产生的细石粉，筛分环节采用水冲洗，半成品机制砂采用洗砂机进行清洗。依据生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3039其他建筑材料制造行业”产污系数，采用水洗工艺生产砂石骨料，工业废水产生量为0.14t/t-产品。该工艺少量水随石子和细砂带走或蒸发损耗，损耗率约为20%，则用水量约为0.175t/t。项目设计生产规模为22.5万m3/a（约37.8万t/a），则生产用水量为66150m3/a（220.5m3/d），损耗量为13230m3/a（44.1m3/d），废水量为52920m3/a（176.4m3/d）。 （3）生活用水 本项目劳动定员10人，员工生活用水量参考《陕西省行业用水定额》（DB61/T943-2020）居民生活用水定额中陕南农村居民生活用水定额，生活用水定额按80L/（人·d）计，年工作约300d。本项目生活用水量为0.8m3/d、240m3/a，污水产生量占用水量80%，生活污水产生量0.64m3/d、192m3/a。 表2.5 水量平衡表 （m3/d） 序号; 用水工序; 用水量; 排水量. 用水量; 新水; 回用水; 损耗; 回用; 排水量. 1; 抑尘降尘; 6.62; 6.62; 0; 6.62; 0; 0. 2; 筛分洗砂作业; 220.5; 44.1（补）; 176.4; 44.1; 176.4; 0. 3; 员工生活; 0.8; 0.8; 0; 0.16; 0; 0.64（化粪池）. 4; 合计; 227.92; 51.52; 176.4; 52.32; 176.4; 0.64（化粪池）. 抑尘降尘用水 化粪池 三级沉淀池 新鲜水 6.62 0.64 筛分洗砂用水220.5 51.52 农田施肥 44.1 176.4（循环用水） 抑尘损失44.1 6.62 员工生活用水 0.8 0.16 0.64 图2.1 项目水平衡图 （单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 一、施工期 本项目于2022年1月开始三通一平作业，预计2022年3月底建成并投入运行。施工期主要产污环节详见图2.2： 噪声、粉尘、固废 场地清理 投入使用 内部装修 厂房搭建 图2.2 项目施工流程及产污环节分析图 二、运营期 营运期主要产污环节及污染物去向详见图2.2。 隧道废石渣堆场 噪声、粉尘 洒水抑尘 振动喂料 鄂式破碎 粉 尘 圆振筛 噪声、粉尘 冲击破碎 成品堆场 外运使用 05、12、13石子 粉尘 制砂机 05号以下 隔板压滤机 水循环 回收脱水机 砂 机制砂 噪声、粉尘 洒水抑尘 废水、噪声 废 水 装载机铲装 圆振筛 粒 径 较 大 废水、噪声 圆锥破碎 洒水抑尘 噪声、粉尘 洒水抑尘 水 图2.3 生产工艺流程及产污环节图 本项目在安岚高速20标弃渣场内建设碎石加工生产线一条，利用安岚高速 20 标施工弃渣加工建筑石料，成品砂石料用于20 标及周边标段工程使用。项目计划年产建筑用石料22.5万m3（石子15.75万m3、机制砂6.75万m3），产品为机制砂（粒径＜5mm）、05号碎石（粒径5～10mm）、12号碎石（粒径10～20mm）、13号碎石（粒径16～31.5mm）。砂石料加工生产线破碎筛分生产能力525m3/d；机制砂采用水洗工艺，洗砂机生产能力为250m3/d。 废石渣由项目部工程车辆运至厂区北侧进料口处的临时原料堆放点内堆放，厂区内原料废石渣采用铲车转运至进料斗下料，废石料先经鄂式破碎机破碎后由皮带输送机输送至1#圆振筛上进行筛分，经圆锥破进行二次破碎，破碎后由皮带输送机输送至圆振筛上进行筛分（其中粒径大于30mm得碎石经皮带输送机返回至圆锥破进行二次破碎），筛分后得砂石料经皮带输送机输送至冲击破进行整形，整形后的碎石料经皮带输送机输送至2#圆振筛上进行筛分。2#圆振筛上分层设置了孔径大小不同的筛条，可将破碎后的碎石分选成不同规格碎石产品，符合05#、12#、13#碎石要求的石子直接通过皮带输送机输送至成品临时堆场；05#以下细物料输送至轮式洗砂机除去泥沙石粉，经洗砂机清洗后的机制砂输送至成品堆棚专区堆放。 石料加工过程中破碎、筛分环节均有粉尘产生，为了减轻碎石加工过程中粉尘对大气环境的影响，建设单位将按照相关要求修建封闭式彩钢瓦加工车间，生产设备均布置在车间内，车间内设置水雾喷头和雾炮机若干，并在进料口设置喷头喷水，使原料保持一定的水分，对破碎机、传送带各落料点安装水雾喷头抑尘，尽量减轻粉尘排放量。为去除石子中的细粉，在筛分过程中加水进行冲洗去除泥沙，同步起到降尘作用。各环节的清洗废水经管网收集后送入泥浆罐，经隔板压滤机处理后回用于生产过程。压滤后的泥沙随大量的隧道弃渣混合填埋。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，加工厂区位于安岚高速20标弃渣场上，为安岚高速工程已征临时用地，未新增占地，弃渣场目前已对放弃渣约30万m3，弃渣成阶梯式堆放，目前第一阶梯已修建挡墙，三元沟从渣场北侧流过，渣场内部已按设计方案修建涵管将河水引至下游河道。用地现状不存在原有污染情况。 2022年2月20日我单位组织相关技术人员对项目所在地进行了现场走访调查，根据调查结果可知：本项目依托弃渣场第一、二阶梯利用高差进行设备搭建，目前正在进行场地平整作业，由于受架设工艺要求，设备基座在场地平整作业的同时同步进行搭建，其余生产设备、厂房及用水用电设备均未建设。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 1.大气环境质量现状 - 根据大气功能区划，本项目所在地为二类功能区，环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准要求。本评价引用陕西省生态环境厅办公室《环保快报》（详版）（2022-2）中2021年1—12月陕南地区空气质量状况统计表中安康市岚皋县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2021年岚皋县环境空气质量状况统计见表3.1。 - 表3.1 2021年岚皋县环境空气质量状况统计 污染物; 评价项目; 标准值 (μg/m3); 现状 浓度 (μg/m3); 占标率％; 达标情况. 二氧化硫（SO2）; 年均值; 60; 12; 20%; 达标. 二氧化氮(NO2); 年均值; 40; 11; 27.5%; 达标. 可吸入颗粒物（PM10）; 年均值; 70; 37; 52.8%; 达标. 细颗粒物（PM2.5）; 年均值; 35; 21; 60%; 达标. 一氧化碳(CO); 24小时平均第95百分位数; 4mg/m3; 0.9mg/m3; 22.5%; 达标. 臭氧(O3); 日最大8小时滑动平均值第90百分位数; 160; 95; 59.4%; 达标. - 由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5全部达标，故2021年1—12月岚皋县环境空气质量总体达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气达标区。 - 2.地表水环境质量现状 - 三元沟地表水自西向东横穿厂区流过。三元沟为汉江支流岚河支流漳河得支流，三元沟径流800m在岚皋县滔河镇葵花村汇入漳河后径流45km汇入岚河。根据《陕西省水功能区划》可知，汉江流域地表水属于Ⅱ类水域功能区，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准。 - 3.声环境质量现状 - 项目位于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟，地处乡村，声环境应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准。根据调查，厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，可不开展声环境质量现状监测。 - 4.地下水环境质量现状 - 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”，项目编制报告表，属非金属矿物制品的“其他”，地下水环境评价项目类别属于IV类，IV类项目不开展地下水环境影响评价。 - 5.生态环境质量现状 - 本项目位于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟，属典型的农村生态环境。该区域为农村生态环境，区域植被多以自然植被为主，种类较为简单，主要有各类灌木、灌草和杂木等；少量的人工植被有竹林、果林、农田和各种蔬菜类植物。区域内常见动物有麻雀、乌鸦、斑雀、喜鹊、燕子、青蛙、蛇类等。评价区域内未发现历史文物古迹和人文景观，无国家明文规定的珍稀动、植物物种和群落。不涉及生态环境保护目标，因此不进行生态环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安康市岚皋县滔河镇葵花村六组三元沟，项目主要环境保护目标如下。 （1）环境空气 本项目厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文化区等，东侧分布有葵花村村民住户。项目应控制运行期大气污染强度，保证项目区域环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 表3.2 项目主要环境保护目标 类别; 保护对象; 性质; 保护级别; 相对方位; 相对厂界距离. 大气环境; 葵花村村民住户（2户/6人）; 村庄; 《环境空气质量标准》二级标准; 东; 760m. （2）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。 - （3）地表水 本项目北厂界处为三元沟。项目应控制运行期对地表水环境污染程度，保证项目区域地表水环境质量达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。 表3.3 项目主要环境保护目标 （4）地下水环境 类别; 保护对象; 性质; 保护级别; 相对方位; 相对厂界距离. 地表水; 三元沟; /; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准; 北; 0m. 本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1.废气 运营期废气主要为石料破碎、筛分及堆存过程产生的颗粒物，其排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值标准。见表3.3。 表3.3 大气污染物排放标准（摘录） 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 周界外浓度最高点; 1.0. 2.废水 本项目生产用水主要是抑尘降尘用水、洗砂用水和员工生活用水等，生产废水全部收集处理后循环使用不外排；生活污水采用防渗厕所收集后定期清掏综合利用，不外排。 3.噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表3.4 噪声排放标准 标准名称; 级别; 评价因子; 标准值〔dB（A）〕. 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; 2类; 等效声级Leq; 60; 50. - 4.固废 - 工业固体废弃物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；机修废物贮存、处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及标准修改单。 |
| 总量控 制指标 | 无 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目于2022年1月开始场地平整作业，预计2022年3月全部建成投入使用。根据现场调查了解本项目依托弃渣场第一、二阶梯利用高差进行设备搭建，目前正在进行场地平整作业，由于受架设工艺要求，设备基座在场地平整作业的同时同步进行搭建，其余生产设备厂房及用水用电设备均未建设。 1.环境空气污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工过程废气主要为环保设施建设如沉淀池等、场地平整压实等作业施工扬尘，以及建筑材料运输车辆扬尘。开挖时污染较重，扬尘使大气中总悬浮颗粒物浓度剧增，并随风迁移到其他地方，致使空气中含尘浓度超标十倍至几十倍，严重影响下风向人群的健康。运输扬尘大小与污染源的距离、道路路面、行驶速度等因素有关。在一般情况下，在自然风力作用下，车辆产生的扬尘约为0.035kg/辆·m，所影响的范围为道路两侧30m以内的范围。如不对扬尘加以控制，将会对外界大气环境产生较大影响。 （2）污染防治措施 根据《陕西省大气污染防治条例》《陕西省铁腕治霾专项行动方案》《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》》及《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，应加强扬尘控制，深化面源污染管理。建议建设单位在施工过程中应采取以下污染控制对策： ①加强施工期的环境管理，实行清洁生产，杜绝粗放式施工。 ②工程开工前，施工现场出入口及场内主要道路必须压实。施工过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，防止扬尘飞扬。 ③运输建筑材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的严禁超载，运输沙土、水泥、土方的车辆必须采取加盖篷布等防尘措施，防止物料沿途抛撒导致二次扬尘。 ④施工现场必须建立洒水清扫制度或雾化降尘措施，出入口必须设置车辆冲洗设备，配备专门的设备由专人负责。 ⑤施工工地工程概况标志牌必须公布扬尘投诉举报电话，举报电话应包括施工企业电话和主管部门电话。 ⑥建设单位应在施工期开展施工期大气环境监测，确保项目施工扬尘满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中的浓度限值（土方和地基处理工程时厂界扬尘小时平均浓度小于0.8mg/m3；基础、主体结构工程时小于0.7mg/m3），减小对外环境的影响。 在采取以上措施后，可将施工扬尘限制在较小范围内，工程施工扬尘影响对环境影响可以得到有效减缓。 - 2.噪声污染源分析 （1）污染工序及源强分析 施工期噪声主要来源于装载机、挖掘机、载重汽车、振捣棒等施工机械，噪声源强在85~97dB（A）之间，必须重视对施工期噪声的控制。施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。故采用点声源衰减模式预测各类施工机械在不同距离处的噪声影响值，计算公式如下。 Lp＝Lr–20log(r/ro) 式中： Lp ——受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)； Lr ——距噪声源r处的声压级，dB(A)； r ——噪声源至受声点的距离，m； ro ——参考位置的距离，m，取ro=1m。 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）（昼间≤70 dB(A)、夜间≤55 dB(A)）的规定，经计算各种施工机械达到施工场界噪声限值所需的衰减距离分别见表4.1。 表4.1 各类施工机械在不同距离处的噪声预测值 单位：dB（A） 距离（m） 设备; 1; 10; 20; 30; 50; 70; 100; 150; 达标距离. 昼间; 夜间. 装载机; 86; 66.0; 60.0; 56.5; 52.0; 49.0; 46.0; 42.5; 6; 35. 挖掘机; 97; 77.0; 71.0; 67.5; 63.0; 60.0; 57.0; 53.5; 22; 120. 载重汽车; 85; 65.0; 59.0; 55.5; 51.0; 48.0; 45.0; 41.5; 5.5; 32. 振捣棒; 93; 73.0; 67.0; 63.5; 59.0; 56.0; 53.0; 49.5; 14; 80. 由上述预测可知，在施工期挖掘机噪声影响最大，场界噪声达标距离为昼间22m、夜间120m。项目施工点距四周场界距离在5～20m不等，施工期四场界昼夜间噪声均超标。 （2）噪声防治措施： ①合理布局施工现场。避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ②采取降噪措施。在施工设备的选型上尽量采用低噪音设备，固定机械设备与挖土机等，可通过消音器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声。加强对设备的维护、养护，闲置设备应立即关闭。尽可能采用外加工材料，减少现场加工的工作量。 ③降低人为噪声影响。按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，并对工人进行环保方面的教育。在装卸进程中，禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ④合理安排施工时间。制定施工计划时，应尽可能避免大量噪声设备同时使用。应尽量安排在白天施工，减少夜间施工量。因特殊需要确需在22时至次日6时进行施工时，建设单位和施工单位应当在施工前到安康市生态环境局岚皋分局申报，经批准后方可在夜间施工。 ⑤加强劳动保护。施工单位对在高噪声区工作的施工人员作好劳动保护，采取佩戴隔声耳罩等措施降低噪声对人体的影响。 在严格采取上述措施后，施工期噪声可有效降低，可以实现场界噪声达标。 3.固体废弃物 施工期固体废弃物主要包括施工垃圾和施工人员的生活垃圾等。 项目施工垃圾包括场地平整、沉淀池开挖产生的土石渣等，成分以无机物为主。项目沉淀池开挖的土石方用于加工厂区场地回填使用。 施工人员平均每人产生生活垃圾约0.2kg/d，施工期施工人数为10人，生活垃圾产生量约2kg/d，收集后交由村垃圾收集点，收运系统处置。 4.废水污染源分析 施工期废水包括施工人员的生活污水和施工本身产生的废水。 施工本身产生的废水主要包括沉淀池混凝土养护排水，以及车辆和机械设备少量冲洗水等。施工废水产生量较小，其中的主要污染物是SS、石油类等。评价要求建设单位在场地修建临时沉淀池，施工工地产生的各类废水汇集至沉淀池，经过沉淀澄清后回用于地面的洒水抑尘等，不外排。 施工人员的生活污水主要为工人的盥洗水，粪便污水等生活排水。施工期人员为10人，施工人员生活用水量按每人每天50L计，污水产生系数按0.8计，废水排放总量为0.4m3/d，废水中的主要污染物有COD、BOD5、SS、NH3-N等。依托东侧190m处20标钢构加工中心公厕进行收集处理。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影 响和保护措施 | ### 1.废气源强分析处理措施 项目运营期废气主要为碎石加工粉尘、成品堆放粉尘、场区道路扬尘，以及装载机等非道路机械尾气。 （1）污染工序及源强分析 ①堆场风力起尘 项目生产原料为安岚高速20标修建过程中产生的废石渣，废石渣采用货运卡车直接运至厂区进料口，厂区内设置临时原料堆放点。砂石原料及成品在露天堆场受风力影响会产生扬尘，尤其在干燥、有风天气时影响尤为明显，风起扬尘呈无组织形式排放。本次评价堆场扬尘产生量采用西安冶金建筑学院的干堆扬尘计算公式估算： Qm = 4.23×10-4×U 4.9×S 式中：Qm —砂堆起尘量，mg/s； U — 地面平均风速，m/s； S — 储存区表面积，m2。 项目堆场总面积约为1960m2，岚皋县常年平均风速为1.5m/s。 由上述公式计算得，露天堆场起尘强度为6.05mg/s、0.19t/a。 防治措施：为了防止大风干燥天气起尘量，环评要求建设单位在堆场设置围挡、雾炮机及喷水软管，定期对原料进行喷水降尘。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中。采取上述措施后，堆场起尘量可减少90%左右，则堆场无组织粉尘排放量约为0.019t/a（0.002kg/h）。 ②加工粉尘 本项目石料加工生产线采用破碎、筛分工艺，对废石渣进行叁级破碎、一级筛分，在振动给料机下料、石料两次破碎、惯性振动筛一次筛分，以及各环节之间皮带输送机输送物料均会产生粉尘。参照生态环境部2021年6月发布的《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“3039其他建筑材料制造行业”产污系数，砂石骨料加工颗粒物产生系数为1.89kg/t-产品。本项目计划年产生砂石料37.8万t/a，则石料加工过程中粉尘产生量为714.42t/a（238.14kg/h）。 防治措施：为进一步减少粉尘产生，本次评价要求建设单位应按照环保要求，建设封闭式生产车间，将破碎、筛分设备采取密闭处理并安装喷雾除尘设施。在采取以上封闭、湿法生产及喷淋抑尘措施后，可降低90%以上的粉尘排放量，少量粉尘逸散在加工车间内以无组织形式从空隙逸散（逸散量按5%计），无组织逸散颗粒物排放量为3.57t/a、排放速率为1.19kg/h，稀释扩散后颗粒物厂界浓度＜1.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》表2大气污染物无组织排放限值要求。 ③运输道路扬尘 道路扬尘污染主要是在厂区道路较干燥的情况下，路面遗撒泥砂因运输车辆引起的扬尘。评价选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——道路扬尘量（kg/km·辆）； Qt——总扬尘量（kg/a）； V——车辆速度（km/h）； M——车辆载重（t/辆）； P——道路灰尘覆盖量（kg/m2）； L——运输距离（km）； T——运输量（t/a）。 本项目车辆在厂区行驶距离按160m计算，平均每天发空、重载车分别各62辆次，空车重约10.0t，载重量为20t，重载车重约30.0t，以速度10km/h行驶，道路表面粉尘量以0.1kg/m2计，则经计算，项目车辆在道路完全干燥的情况行驶时的动力起尘量为0.59t/a（0.25kg/h）。 防治措施：为减少粉尘量的产生，建设单位应对厂区道路进行压实，安排专人对路面定时洒水，高温干旱季节适当增加洒水频次。采取以上措施后，粉尘量可减少85%，道路扬尘产生量为0.09t/a（0.04kg/h）。 ④装载作业粉尘 装载机物料装车时会产生粉尘。该起尘量根据交通部水运研究所和武汉水运工程学院提出的装卸起尘量经验公式估算，经验公式为： Q=0.03u1.6H1.23e−0.28w 式中：Q—物料装车时机械落差起尘量，kg/次 u—平均风速，本项目取岚皋县多年平均风速1.5m/s； H—物料落差，本项目取1.5m； w—物料含水率，本项目取5%； 经计算单次装车产生的粉尘量为：0.093kg/次，本项目共计37.8万t/a，每辆车运输20t，运输车次约18900次/a，每车需装载机铲装约6次，装车扬尘产生量为10.54t/a。 防治措施：为降低扬尘排放量，环评要求建设单位在料场内设置雾炮机喷雾抑尘，并且在装车时安排专人采用软管对车厢、石料洒水抑尘，采取以上抑尘措施后，扬尘排放量可降低75%，则装料过程粉尘无组织年排放量约为2.635t/a。 ⑤非道路机械废气 项目生产过程中需要使用挖掘机、装载机等非道路移动源机械，机械设备消耗柴油，会产生一定的废气，污染因子主要为 NOx、CO、HC、PM10，其排放量跟机械设备的环保性能、油品优劣及使用量直接相关。挖掘机、装载机主要在生产厂区内运行，长时间的运行会对局部区域大气环境产生一定的影响。 防治措施：建议按照《非道路移动机械污染防治技术政策》要求，加强非道路移动机械的维修、保养，使其保持良好的技术状态。排放不达标的机械应进行治理改造，排放达标后方可投入使用。同时建议采用高品质的燃油。采取以上措施后，可减少污染物的排放量，尽量减少非道路机械废气对外环境的影响。 ⑥粉尘排放情况汇总 砂石料加工企业污染特点就是产生大量粉尘颗粒物，主要来源于成品堆场、石料破碎筛分加工、物料装载，以及运输车辆风起扬尘，石料破碎筛分加工以有组织形式排放，其余均以无组织形式排放。本项目将生产设备封闭在车间内部并设置喷头喷水，控制粉尘的产生量；对于堆场、厂区道路及装卸过程的粉尘主要采用厂区道路压实、喷雾洒水、物料遮盖等措施来减轻对大气环境的影响。以上抑尘降尘措施均为目前砂石骨料加工企业常用的粉尘污染防治措施，大气治理措施成熟可靠，在严格管理的基础上，可有效降低粉尘的外排量。本项目生产期间预计无组织粉尘年排放量为4.2017t/a（2.6053kg/h），排放情况见表4.2。 表4.2 无组织粉尘产生及排放情况汇总表 产污环节; 产生情况; 排放形式; 治理措施; 排放情况. 产生量t/a; 速率kg/h; 排放量t/a; 速率kg/h. 破碎筛分; 0.19; 0.02; 无组织; 封闭式生产车间，并安装喷雾除尘设施; 0.019; 0.002. 物料堆存; 714.42; 238.14; 物料采用防尘网遮盖、喷雾抑尘，成品棚储; 3.57; 1.19. 物料装卸; 10.54; 3.51; 装载前采用喷淋设施湿润物料，车厢软管洒水，同时严格管理，控制物料落差，严禁高空卸料; 2.635; 0.87. 运输道路; 0.59; 0.25; 道路压实、洒水、控制车速，车辆遮盖; 0.09; 0.04. 合计; 725.74; 241.92; /; /; 6.314; 2.102. （2）污染物排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见表4.3。 表4.3 大气污染物无组织排放量核算表 产污环节; 污染物; 排放浓度; 排放量（t/a）; 治理措施; 排放 参数; 排放标准; 排放去向. 标准名称; 排放限值. 破碎筛分; 无组织粉尘; 1.0mg/m3; 0.019; 封闭式生产车间，并安装喷雾除尘设施; 3000h; 《大气污染物综合排放标准》二级标准; 1.0mg/m3; 大气环境. 物料堆场; 3.57; 物料采用防尘网遮盖、喷雾抑尘; 8760h. 物料装卸; 2.635; 装载前采用雾炮机或喷淋设施湿润物料，车厢软管洒水，严格管理，控制物料落差，严禁高空卸料; 3000h. 车辆运输; 0.09; 厂区道路压实，采取洒水、控制车速等抑尘措施，满载车辆遮盖; 3000h. （3）废气监测要求 本项目在生产期间应按照下表内容开展自行监测。 表4.4 废气监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 面源; 颗粒物; 厂区上风向、下风向; 4个点; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》. - 噪声对环境的影响分析 （1）噪声源强 运营期噪声主要来源于生产线各机械设备（包括装载机、破碎机、振动筛等）运行产生的噪声。根据类比分析，声源强度在75～100dB（A）之间，噪声源强情况见表4.5： 表4.5 运营期主要噪声源情况一览表 序号; 噪声源; 噪声源强LAeq（dB(A)）; 数量; 噪声源距厂界距离（m）. E; S; W; N. 1; 鄂式破碎机; 100; 1台; 50; 10; 50; 10. 2; 圆锥式破碎机; 95; 1台. 3; 冲击式破碎机; 95; 1台. 4; 振动筛; 85; 1台. 5; 皮带输送机; 75; 6条. 6; 振动喂料机; 75; 1台. 7; 轮式洗砂机; 80; 1台. 8; 隔板压滤机; 75; 1台. 9; 给料机; 75; 1台. 10; 装载机; 90; 2台. （2）噪声防治措施 运行期间噪声主要为加工设备机械噪声，环评要求建设单位根据《工业企业噪声控制设计规范》（GB/T50087-2013）的相关要求，采取以下噪声防治措施： ①对机械设备加强维护与保养，确保其正常运转，严禁带病生产作业，闲置机械设备应立即关闭。 ②合理布置厂区，做好功能分区，同时控制移动设备的活动范围。运输车辆应限制车速、禁止鸣笛。 ③采取降噪措施。设置封闭式厂房，将所有加工设备于厂房内布设，同时对高噪声设备基座加装减振垫，在破碎机和支承结构之间安装具有高度内摩擦的材料作为衬垫，以减少振动的传递。在所有破坏物料撞击处加装耐磨的橡胶作为衬板。 ④控制生产时间，严禁午休时间及夜间生产作业。 ⑤加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 （3）声环境影响分析 本项目加工设备噪声源均在加工厂房内，声源相对集中，本次预测选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级（dB(A)）； LWA ——点声源的A声级（dB(A)）； r ——点声源至预测点的距离（m）； ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中： L0——叠加后总声压级，dB(A)； n——声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB(A)； 本项目仅昼间生产，夜间不生产，按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类昼间标准评价。结合平面布置图，根据预测模式计算出噪声源传播至各厂界1m处噪声值，结果见下表： 表4.6 项目厂界噪声预测结果表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 贡献值（dB（A））; 55.38; 52.77; 50.82; 46.94. 评价标准（dB（A））; 60; 60; 60; 60. 根据现场勘查，本项目厂界外50m内均无噪声敏感点。由预测结果可知，项目运营期在对设备采取降噪措施后，噪声源昼间厂界噪声贡献值在46.94～55.38dB(A)之间，四厂界昼间噪声贡献值均未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 项目原料和成品运输均采用大型重型车辆，驾驶时噪声明显，车辆频繁进出厂区，对周围环境及道路沿线住户必然产生一定的影响。运输车辆要降低车辆行驶噪声的影响，直接方式较困难，主要从管理角度着手，如合理安排运输时段及运输频次，加强司机宣传教育，车辆限速禁鸣，禁止夜间运输，同时对车辆加强维护与保养。 通过分析可知，项目运营后对周边声环境的影响较小。为进一步减轻噪声对环境的影响，建设单位运行期间应加强管理，严格控制生产作业时间，禁止夜间生产，限制厂区内非道路移动设备的活动范围，并加强设备的维护保养，尽量减轻对周边声环境的影响。 （4）噪声监测要求 表4.7 噪声监测计划一览表 类 型; 监测项目; 监测点位置; 监测点数; 监测频率; 控制指标. 厂区噪声; Leq(A); 厂区四周边界; 4个点; 每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准. - 废水环境影响分析 - （1）污染源强分析 项目生产用水主要为堆场喷淋降尘用水、破碎喷淋抑尘用水、道路洒水抑尘用水、筛分及洗砂用水，其中堆场喷淋抑尘、破碎喷淋抑尘及道路洒水抑尘等用水全部损耗，无废水产生。生产废水来源于筛分冲洗及洗砂过程，根据产污系数核算，项目生产废水产生量为52920m3/a（176.4m3/d），废水中污染物主要为悬浮物，以及少量COD、石油类。废水中泥砂产生量约为砂石原料的1.5%，COD产生量为11.4g/t-产品，石油类产生量为1.42g/t-产品。据此核算废水中SS的浓度约为109523mg/L、产生量为5796t/a；COD的浓度约为81.25mg/L、产生量为4.3t/a；石油类的浓度约为10.2mg/L、产生量为0.54t/a。建设单位拟建有一组三级沉淀池（单池尺寸为4m×6m×3m，总容积为216m3）的收集生产废水，废水经压滤机+沉淀池处理后循环用于生产作业。 ②生活污水 项目运行期间生活污水产生量0.64m3/d（192m3/a），主要污染物为pH、COD、BOD5、NH3-N、SS，拟采用办公区已有水冲厕所收集处理，委托周边农户定期清掏，外运作为农家肥使用，不外排。 - 污染治理措施 ①生产废水治理措施 本项目生产废水产生量为176.4m3/d，建设单位拟设置一组三级废水沉淀池（单池尺寸为3m×4m×6m），沉淀池总容积为216m3。生产废水经导水槽和管网收集后排入沉淀池沉淀后经设置的隔板压滤机中进行处理，处理后的废水在经絮凝沉淀后回用于生产过程。由分析可知，废水沉淀池总容积为216m3，远大于生产废水产生量，可容纳全部生产废水，建设单位所设计建造的废水处理设施满足废水处理要求。砂石料加工用水主要是抑尘和泥沙冲洗，对水质要求不高，经沉淀处理后清液可满足生产使用要求，具备循环利用的可行性。 同时环评要求生产期间应加强沉淀池巡查管理，发现废水外渗或溢流应采取处置措施，严禁生产废水以渗漏、漫流等形式外排。加工区按车间布局设置水沟，废水收集管沟应防渗，不得设置排放口，确保废水全部收集不外排，严防废水外流或渗排对地表水体水质造成污染。在满足生产用水的情况下，建议生产单位减小用水量，减少废水生产量，减轻废水处理设施的负荷。同时应安排专人负责清理沉淀池污泥，沉淀池底泥沙及时清理干化后外运综合利用，以保障沉淀容积。 ②生活污水处理措施 生活污水主要为工人的盥洗水、粪便污水等生活排水。盥洗废水用于场区抑尘洒水，粪便污水利用租用民宅已有水冲厕所收集，定期清掏还田综合利用。本项目周边多为旱地、林地等，生活污水进入化粪池处理后定期清掏用于周边农作物施肥，是农作物有利的肥料，同时对周边环境不造成影响，充分体现污染物不外排的原则。 综上分析，本项目生产废水和生活污水处理措施可行可靠，可实现污废水全部综合利用不外排。因此，运营期本项目对水环境影响较小。 - 固体废弃物环境影响分析及处理措施 （1）固体废物产生情况 本项目运营期固废主要是生活垃圾以及机修废物。 ①生活垃圾 项目全厂劳动定员10人，年工作300天。厂区员工生活垃圾产生量按1kg/人·d计，预计年产生生活垃圾量3.0t。 ②沉淀池泥沙 根据工程分析，本项目产生得泥沙主要来自压滤机压滤后产生的泥饼，经计算泥砂产生总量约为5969t。泥饼为一般性固体废物，压滤后的泥沙随大量的隧道弃渣运至弃渣场混合填埋。 ②机械废物 项目机械设备在维护保养过程会产生少量废机油、废润滑油等，本项目使用机油和润滑油量约为0.3t/a，以损耗率20%计算，则产生的废矿物质油量为0.24t/a。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于“HW08废矿物油与含矿物油废物”中“900-214-08车辆、机械维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”， 废矿物质油按照危险废物管理要求采用专用容器收集后交有资质单位处置。本项目运营期的主要固体废物产生情况详见下表。 表4.8 项目固体废物产生情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 主要物质; 物理性状; 产生量(t/a). 设备检修; 废矿物质油; 危险废物; 矿物油; 液态; 0.24. 日常生活; 生活垃圾; /; 生活垃圾; /; 2. 沉淀池; 沉沙; 一般固废; 泥沙; 半固态; 5969. 表4.9 项目危险情况一览表 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性; 防治措施; 处置方式. 废矿物质油; HW08; 900-214-08; 0.24t/a; 设备维护保养; 液态; 矿物油; T、I; 机修废矿物油由维修机械的单位进行处置; 交有资质单位处置. （2）处置措施及管理要求 本项目运营期固废主要有一般固废和危险废物，按照性质分别进行处置。 ①一般固废 一般固废为生活垃圾。生活垃圾采用垃圾桶收集、袋装，定期送至村农环垃圾收集点，由当地农环部门收集处置。项目一般废物处置措施可行。 ②危险废物 对照《国家危险废物名录（2021年版）》，生产设备维护与保养过程产生的废矿物质油属于危险废物，危废代码为900-214-08，必须按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，分类收集后交有相应处置资质的单位处理。 为强化危险废物的管理，本次环评对废矿物质油的暂存提出以下管理要求： 1）对危险废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，按照有关法律、法规的要求，对固体废弃物全过程管理应报当地生态环境行政主管部门等批准。 2）危险废物规范化管理：本项目涉及的危险废物必须按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的规定，分类收集、单独暂存，在桶外外贴标签加以详细标注内容物的理化性质、健康危害性、特发事故处理措施等。危险废物的暂存点所应在明显处张贴危险标识。 3）危废转移要求：危险废物应由专人负责管理，定期交与有危废处置资质的单位处置。移交危险废物时应提供危险废物接受单位、运输单位的《危险废物经营许可证》副本及危险废物转移、贮存、利用、处置合同；严格执行危险废物转移联单制度，填写危险废物转移联单（每转移一车、船/次同类危险废物，填写一份联单），加盖公章后将第一联副联存档，第一联正联和其他各联交付运输单位随危险废物运行；危险废物转移联单保存期限为5年。 因此，本项目营运期严格落实本环评中提出的各类废物处置措施，落实危险废物贮存和转运处置要求，符合国家固体废弃物“减量化、资源化、无害化”的基本原则，不会对环境产生二次污染。 - 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录A 地下水环境影响评价行业分类表，参照“J非金属矿采选及制品制造业”类第69款“石墨及其他非金属矿物制品”，“石墨、碳素制品”地下水环境影响评价项目类别属于Ⅲ类，其他属于Ⅳ类。本项目为建筑骨料加工，不属于石墨、碳素制品业，属于Ⅳ类项目，可不开展地下水环境影响评价。 - 6.环境风险分析 本次环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），针对项目运营期使用可能存在的环境风险进行风险评价。 （1）风险识别 本项目设备维护年产生废矿物质油约为0.24t，废矿物质油由维修机械的单位进行收集处置，厂区内不进行存放，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录表C，确定本项目环境风险潜势为I，进行简单分析。 （2）风险防范措施 ①泄漏事故的预防是物料储运中最重要的环节，发生泄漏事故可能引起中毒、火灾和爆炸等一系列重大事故。项目运营期需加强废矿物质油贮存的管理，避免废油的泄露。 ②废矿物质油应采用防渗漏的专用容器收集； ③危矿物质油由专人负责登记管理，严格按照危险废物的相关要求进行。 - 7.环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》，建设单位必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施防止生产建设（生活）或其它活动中产生污染危害及对生态环境的破坏。以可持续发展为指导思想，提高项目运营后的环境质量，将本项目的环境管理作为其日后管理的重要内容之一。 （1）环境管理要求 ①贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定项目环境保护制度和细则，定期对环境管理章程进行补充、修改和完善。 ②执行建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目开展竣工环境保护验收，保证污染物达标排放。 ③设立环境管理人员，由厂内专职管理技术人员兼职环保工作，具体负责环保设施的运行、检查、维护等工作。 ④建立健全环境管理制度，制定运营期各污染治理设施的处理工艺技术规范和操作规程。制定各污染源监测计划，按规定定期对各污染源排放点进行监测。 ⑤加强对职工的安全和环保教育，组织开展环保教育和环境保护专业技术培训，提高员工的环保素质，形成良好的环境保护意识。 （2）环境管理机构 结合本项目的实际状况，建议设置环保管理机构，建立健全环保管理机制。公司领导必须亲自抓环保，并设两名兼职环保负责人，统管公司环保工作；各项治理设备要齐全，设兼职分析员及维修员。具体环境管理机构人员设置及职责见表4.10。 表4.10 项目环境管理机构人员设置及职责 时段; 机构设置; 人员组成; 主要职责及工作内容. 营运期; 主要负责人; 1人; ①审批全厂环保工作计划规划； ②重大环保工作决策； ③不定期抽查环境保护情况。. 兼职环保 负责人; 1人; ①主管全厂各项环境保护工作； ②编制全厂环保工作计划、规划； ③组织开展单位的环境保护专业技术培训； ④组织环保知识宣传教育活动，提高全体职工的环保意识； ⑤组织制定本项目的环境管理规章制度并监督执行； ⑥掌握本项目各污染治理措施工艺、建立污染源管理档案； ⑦协同有关部门解决本单位出现的污染事故； ⑧事故状态下环境污染分析、决策，必需时聘请设计单位或有关专家协同解决。. （3）环境管理手段 ①经济手段：落实环境设施投资，在企业内部把环境保护列入统一评分计奖的指标。 ②技术手段：在制定产品标准、工艺文件和操作规程工作中，把环境保护的要求统一考虑在内。 ③教育手段：开展环境教育，提高职工的环境意识，使职工自觉的为环境保护进行不懈地努力。 ④行政手段：将环境保护列入岗位责任制，纳入生产调度，以行政手段督促、检查、表扬、奖励或惩罚，使各部门更好的完成环保任务。 把环境管理纳入企业总体管理计划，通过环境管理体系的运行和持续改进，达到减少污染、节能降耗、保护环境的要求，从而提高企业环境效益和经济效益。 - 9.环保投资 环境保护投资是落实环保设施的保障，本项目总投资2000万元，其中环保投资估算为64.6万元，环保投资占总投资的比例为3.23%。环境保护投资见表4.11。 表4.11 环保设施投资估算表 时段; 污染类别; 主要治理措施; 投资估算（万元）. 运营期; 废气治理; 粉尘; 建设彩钢瓦封闭生产车间，进料、破碎、筛分设置喷雾抑尘装置，成品石料覆盖，雾炮机喷雾抑尘，厂区道路压实，定期清扫和洒水; 20. 废水治理; 生产废水; 设置三级废水沉淀池、压滤机，废水沉淀池防渗，投加絮凝剂，配套回流泵、回水管网; 30. 噪声; 机械噪声; 采用低噪声设备，采取基础减震措施等，加工设备置于车间内; 6. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶若干; 0.1. 泥沙; 具备三防要求的储存池1座; 2. 废矿物油; 机修废矿物油由维修机械的单位进行处置; /. 环境管理; 制定监测计划，定期开展监测；制定环保制度，开展竣工环保验收; 6.5. 合计; 64.6. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 物料堆存 | 颗粒物 | 物料采用防尘网遮盖、喷雾抑尘，成品机制砂棚储 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控点浓度限值 |
|  | 破碎筛分 | 颗粒物 | 车间封闭、物料喷水、雾炮机喷雾抑尘，喷淋抑尘设施与生产设施同步运行 |  |
|  | 物料装卸 | 颗粒物 | 装载前采用雾炮机或喷淋设施湿润物料，车厢软管洒水，同时严格管理，控制物料落差，严禁高空卸料 |  |
|  | 运输道路 | 颗粒物 | 厂区道路压实，采取洒水与清扫、控制车速等抑尘措施，满载车辆遮盖 |  |
| 地表水环境 | 生产废水 | SS | 压滤机+沉淀池处置 | 不外排 |
|  | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池收集后清掏用作农肥 | 不外排 |
| 声环境 | 生产设备 | Leq | 低噪设备、减震降噪、车间密闭 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 |
|  | 运输车辆 | Leq | 限速禁鸣 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾采用垃圾桶收集袋装送村农环垃圾池，由环卫部门清运处置； 压滤后的泥沙随隧道弃渣运至弃渣场填埋处置； 机修废矿物油由维修机械的单位进行处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 做好危险废物的管理，防止发生燃烧或泄露。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 制定环境保护制度，健全环保管理机构，制定自行监测计划，按要求开展自行监测和竣工环境保护设施验收。 |  |  |  |

- 六、结论

通过对岚皋高速公路隧道弃渣综合利用项目（第 2 段）（葵花村六组三元河厂区）建设项目进行工程分析以及环境影响预测分析后认为，本项目符合国家产业政策，符合当地产业发展规划，项目选址可行，项目所在区域内无重大环境制约要素，项目采取的各类污染物治理措施技术可行，措施有效。只要落实本报告表提出的环保对策措施，本项目建设从环境保护角度而言是可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 6.314t/a | / | 6.314t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | 生活污水 | / | / | / | 192t/a | / | 192t/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 泥沙 | / | / | / | 5969t/a | / | 5969t/a | / |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 2.0t/a | / | 2.0t/a | / |
| 危险废物 | 废机油 | / | / | / | 240kg/a | / | 240kg/a | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / | / | / | / | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①