岚环函〔2022〕20号

安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县佐龙镇塔园粗面岩矿开发项目

环境影响报告表的批复

陕西鑫洲矿业集团汇源有限公司：

你单位报来的《岚皋县佐龙镇塔园粗面岩矿开发项目环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

- 该项目位于岚皋县佐龙镇塔园村一带，矿区面积1.954km2，矿区范围内共圈定粗面岩矿体2个，即K1（塔园采区）和K2（乱石沟采区），建设单位本次只对K2矿体开采及其配套设施建设编制并报批环境影响评价文件。具体情况如下：K2矿体设计开采标高为847m—620m，设计开采规模为12万m3/a（31.56万t/a），采用露天开采方式，开采工序自上而下台阶式进行，建设年产12万m3砂石料加工生产线1条。主要建设内容包括露天采场、加工区、办公生活区、炸药库、矿山道路、原料及成品堆场、排土场等，配套建设环保工程和公用工程，总投资3000 万元，其中环保投资332.6万元、占总投资的11.09%。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。

二、项目建设及运营管理中应重点做好以下工作

- （一）建设单位必须严格控制施工和开采界限，减少占地和表土剥离，严格按照《岚皋县佐龙镇塔园粗面岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》推进矿区生态环境综合治理，开采期间以“边开采边复垦”方式，服务期满后对矿区进行生态重建，恢复自然地貌。

- （二）严格落实废气污染防治措施。矿山开采及爆破采取湿法作业、洒水喷雾等措施；加工生产线实施全封闭，并在产尘点设置喷淋装置；原料堆场和成品堆场采取规范分区、洒水降尘、覆盖抑尘等措施，细砂等易起尘物料实行棚储；表土临时存放采取遮盖措施，长期存放则应进行绿化；矿山道路硬化并定期洒水，矿石装卸及转运采取喷雾洒水、车辆覆盖、限制车速等措施减少粉尘产生。

- （三）强化废水收集和处置。项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实各项废水处理及全量循环利用措施，不得设置排污口。合理规划建设雨污分流和废水导流、输送、收集、处理及回用系统；施工废水和厂区初期雨水经截排水沟收集于沉淀池后回用；洗砂废水采用“旋流分离器+泥浆罐+压滤机+清水池”处理后回用于洗选；车辆冲洗废水经收集至沉淀池处理后回用于车辆清洗；生活污水经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）并配套必要的灌溉设施用于农林地灌溉。

- （四）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，合理布局产噪设备位置，合理安排爆破时间，对高噪声设备采取设置减振、隔声等措施；加强机械设备维护保养，严禁带病作业；运输车辆通过居民点时减速禁鸣；控制作业及运输时间，禁止午休及夜间作业。

- （五）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资

- 源化”的处置原则，落实固废收集、储存、综合利用措施。剥离表土应当单独收集和存放于排土场，后期用于矿区土地复垦及绿化覆土；弃土石方用于场地平整及绿化；建设垃圾分类收集综合利用，禁止违规堆存处置；沉淀池泥沙通过压滤为脱水泥饼暂存于泥饼库，定期外售；设备机修产生的废机油、废润滑油等危险废物，集中收集于规范建设的危废暂存间存放，并委托有资质单位安全处置。

- 认真落实环境监测计划，废水、废气等重要污染防治设施需加装在线视频监控设施并与我局联网。完善环境管理规章制度，落实专人负责环保设施维护和管理，确保正常运行。

- 建设单位在项目实施前应编制《矿山生态环境保护与恢复治理方案》报我局备案，按照绿色矿山要求落实专项经费进行建设，认真做好各阶段生态环境保护与恢复治理工作。

- 针对项目可能发生的风险事故，建设单位应编制《突发环境事件应急预案》报我局备案，储备必要应急物资，定期开展应急演练，以保证应急预案有效可行。

- （九）建设单位应按照佐龙镇政府批复和县水利局供水工程迁移相关要求，做好矿区分散式水源地迁移工作，迁建的供水和水源地保护工程应满足相关规范要求，确保村民正常用水和饮水安全。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后按规定程序进行项目竣工环境保护验收，验收合格后，方可正式投入生产。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。如后期需开采K1矿体，应另行开展环境影响评价。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2022年3月31日

抄送：市生态环境局，县行政审批局、县自然资源局、县水利局，佐龙镇人民政府，档（二）。