岚环函〔2022〕64号

安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县柏枝垭至全胜寨公路建设工程

环境影响报告表的批复

岚皋县交通运输局：

你单位报来的《岚皋县柏枝垭至全胜寨公路建设工程环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于岚皋县民主镇，路线起点位于柏枝垭隧道出口（西）接国道 G541，途经挖断岗、茨沟、田包、三星村，路线终点止于三星停车场，路线全长9.363km，其中1.775km是在原有旧路的基础上进行加宽改建，新建路段7.588km。项目属涉及天然林及水土流失重点预防区和重点治理区的四级公路，设计速度15公里/小时，路基宽度6.5m，路面宽度6m，沥青混凝土路

面，主要建设内容为路基、路面、桥梁、涵洞、安防设施等。全部采用商品混凝土和商品沥青，现场不设置混凝土搅拌站、沥青拌合站和预制厂。项目总投资4920.01万元，其中环保投资500万元、占总投资的10.16%。

该项目符合岚皋县十四五综合交通运输发展规划，岚皋县发展和改革局以岚发改农经〔2022〕12号批复项目建议书。根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点工艺和拟采取的生态环境保护措施作为项目实施的依据。

二、项目建设中应重点做好以下工作

- （一）严格落实生态保护措施。按照依法合规、生态优先、影响最小等原则，统筹考虑生态环境保护、经济社会发展等因素，对线路进行比选优化，最大限度减轻生态环境影响。

- 从保护生态角度进一步优化工程设计和施工组织，通过采取永临结合、挖填结合、统筹布设沿线临时工程、优先使用现有道路、控制新建施工道路宽度等措施，减少工程占地和地表开挖；采用绿色施工工艺，严格控制施工范围，强化边坡支护，尽量减小路基开挖创面。采取强化土石方管理、加强综合利用等方式减少弃渣，弃渣排向指定弃渣场，落实先挡后弃要求，加强弃渣场管理和监控，避免产生次生生态破坏。施工前对表土进行剥离单独堆存回用，加强堆存的环境管理。施工结束后及时进行复耕或生态修复，具备条件的同步开展修复。加强生态修复设计，坚持因地制宜原则，使用原生表土及乡土物种，重建与周边生态环境相协调的植物群落，保护和恢复生物多样性，初期采取加强管护等措施确保修复成效，最终形成可自然维持的生态系统。

- （二）加强生态敏感区保护。尽最大可能避让和减少占用环境敏感区（天然林及水土流失重点预防区和重点治理区）。除环境影响报告表已列外，不得新增永久占地，尽量不设置其他临时和辅助工程，切实减少敏感区内占地和对动植物的扰动。严禁向敏感区排污倾废，实施项目区生态补偿措施，环境敏感区内的生态修复应结合对其主要保护对象生境需求开展。

- 主动对接县自然资源局，依法依规处理好项目建设与拟划定的生态保护红线的关系；针对涉及环境敏感区路段，应依照相关法律法规和政策要求履行相关手续，否则不得在相关区域动工建设。结合主要保护对象的保护要求和主管部门意见，进一步完善相关保护措施。

- （三）严格落实废气污染防治措施。按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，加强施工场地及运输扬尘监管；非道路移动机械经检测合格方可使用；堆渣场及表土堆放场采取洒水、喷淋、苫盖等临时抑尘措施。

- （四）强化水环境保护措施。强化受工程影响区域农村分散式饮用水水源地等敏感路段的水环境保护措施，制定供水保障方案，必要时及时采取替代水源、新建供水设施措施，切实保证村民正常用水和饮水安全。

- 项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实废水处理及全量循环利用措施，不得设置排污口。禁止将施工废水、淤泥、渣土、垃圾等污染物抛入水体。项目区内严禁设置施工生活营地。

- （五）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声机械设备，合理布局产噪设备位置，施工场地周围临时设立隔声围挡设施，对高振动高噪声设备采取减振、隔声等措施，合理规划运输路线，通过敏感点应减速禁鸣，必要时设置移动式隔声屏障；控制施工及运输时间，除抢险及特殊工艺要求，禁止午休及夜间施工作业。

- （六）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资

- 源化”的处置原则，落实固废收集、储存、综合利用措施。拆除及施工弃渣、沉淀池泥沙等建筑垃圾分类综合利用，禁止违规堆存处置；不得在项目区内进行机械设备维修活动。

- （七）严格落实环境风险防范措施。做好储油区（罐）防渗和应急工程建设。加强储油设施及油品运输车辆检查维护， 严禁跑冒滴漏。建立风险防范制度，强化岗前培训。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设（措）施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位要向设计单位和施工单位提供项目环境影响报告表和本批复文件，确保项目设计符合环境保护规范、项目施工落实防治环境污染和生态破坏措施。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自主开展验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变

动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自

批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2022年10月21日

抄送：市生态环境局，县行政审批局、县自然资源局、县水利局、县林业局，民主镇人民政府，档（二）。