岚环函〔2023〕1号

安康市生态环境局岚皋分局

关于岚皋县建筑垃圾综合利用及填埋建设

工程项目环境影响报告表的批复

岚皋县住房和城乡建设局：

你单位报来的《岚皋县建筑垃圾综合利用及填埋建设工程建设环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

项目选址于岚皋县城北新区红岩沟，新建设计库容为66.73万m3的建筑垃圾填埋场一座，设计服务年限10年，总占地面积6.59hm2、其中渣场占地面积4.20hm2，主体工程为建筑垃圾填埋场（弃渣场）、分拣场、排水工程、道路工程等，配套建设废气、废水处理等相关环保工程。项目分两期实施，一期填埋至465m高程，待填埋沉降稳定且生活垃圾填埋场封场渗滤液稳定后，再实施二期填埋至486m高程封场。项目总投资4400万元，其中环保投资60万元、占总投资的1.36%。

根据报告表评价结论、专家评审意见及公示情况，原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点工艺和拟采取的生态环境保护措施作为项目实施的依据。

二、项目建设中应重点做好以下工作

- （一）严格落实生态保护措施。按照依法合规、生态优先、影响最小等原则，从保护生态角度进一步优化工程设计和施工组织。严格控制施工范围，强化边坡支护，尽量减小开挖创面，严格落实水保要求；对项目区适宜植被生长的表层土壤进行保护性单独堆存并加强环境管理，优先用于施工结束后的绿化修复，深层土层或不利于植物生长的粘土宜用于县城生活垃圾填埋场填埋覆土利用。

- （二）严格落实废气污染防治措施。按照“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，加强施工场地扬尘监管；运营期卸料及填埋作业扬尘采取洒水或喷雾措施，及时对建筑垃圾进行压实处理，分拣场及填埋场通过洒水、覆盖、设置围挡抑尘；运输扬尘采取道路硬化、运输车辆清洗、车辆加棚覆盖等抑尘措施；非道路移动机械经检测合格方可使用。

- （三）强化水环境保护措施。项目区域地表水为Ⅱ类水体，必须严格落实废水处理及全量循环利用措施，不得设置排污口。项目区内不设置施工期和运营期生活营地，营运期生活污水依托县城垃圾填埋场现有处理系统。淋滤液及车辆冲洗废水分别经沉淀处理后利用。

- （四）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声机械设备，合理布局产噪设备位置，施工场地周围临时设立隔声围挡设施。对高振动高噪声设备采取减振、隔声等措施，合理规划运输路线，通过敏感点应减速禁鸣；严控作业时间，除抢险及特殊工艺要求，禁止午休及夜间施工及填埋作业。

- （五）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资

- 源化”的处置原则，落实固废收集、储存、综合利用措施。严格落实建筑垃圾进厂堆填要求，强化建筑垃圾分类综合利用；沉淀池污泥干化后运往生活垃圾填埋场处置；不得在项目区内进行机械设备维修活动。

- 严格落实环境风险防范措施。依托岚皋县生活垃圾填埋场已设置的地下水监测井，建设单位做好监测井加高和维护工作，落实环境监测计划。建立风险防范制度，强化岗前培训。

- （七）严格执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）相关要求。

三、有关事项要求

（一）项目建设必须严格执行环境保护设（措）施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位要向设计单位和施工单位提供项目环境影响报告表和本批复文件，确保项目设计符合环境保护规范、项目施工落实防治环境污染和生态破坏措施。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工等招标文件及合同，并明确责任。项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》自主开展验收，验收合格后方可正式投入使用。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变

动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自

批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2023年1月11日

抄送：市生态环境局，县行政审批局、县自然资源局、县水利局、县林业局，城关镇人民政府，档（二）。