岚环函[2023]5号

安康市生态环境局岚皋分局

关于安岚高速AL—C19标大巴山隧道硐渣

综合利用项目环境影响报告表的批复

- 中交二公局三公司安岚高速ALC19标合同段项目经理部:

- 你单位报来的《安岚高速AL—C19标大巴山隧道硐渣综合利用项目环境影响报告表》及相关环评报批要件收悉，经研究现批复如下：

一、项目基本情况

- 项目位于岚皋县滔河镇葵花村，占地面积5540m2，建设年产25.65万吨的碎石、机制砂生产线1条，原料为高速公路安康至岚皋（陕渝界）项目大巴山隧道硐渣，加工后全部回用于安岚高速公路建设。主要建设生产车间、成品堆场、办公生活区等，机制砂采用水洗工艺，购置相关生产设备，配套建设废气、废水、固废、噪声等相关环保工程。项目总投资800万元，其中环保投资76万元、占总投资的9.5%。

- 经审查，在全面落实报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，项目建设对环境的不利影响能够得到减缓和控制。原则同意该项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和拟采取的环境保护措施作为项目实施的依据。

二、项目建设及运营应重点做好以下工作

（一）委托有资质单位开展环保设施设计和施工，确保符合国家相关规范和设计要求、污染防治设施有效运行、污染物稳定达标排放。

（二）严格落实废气污染防治措施。生产车间、成品堆场采取全封闭抑尘，进料采取高压细水雾喷淋，破碎及筛分工艺设置“集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒”，物料传送采用密闭传输带，加强物料装卸及运输等全过程控制，配套各类除尘抑尘措施，非道路移动机械经检测合格方可使用。

（三）强化废水收集和处置。合理规划建设厂区雨污分流和废水导流、输送系统；配套建设“污水收集池+泥浆罐+压滤机”洗砂废水循环处理系统，车辆清洗废水经三级沉淀处理，初期雨水设置“雨水导流沟+收集池”处理。污水池、沉淀池、清水池等污水处理设施应规范建设，采取有效防渗措施。生产、洗车废水和初期雨水全部循环利用，严禁以任何形式外排。

（四）严格落实噪声防治措施。优先选择低噪声设备和工艺，合理布局产噪设备位置，对高噪声设备采取基础减振、隔音等措施；加强机械设备维护保养，严禁带病作业；控制生产时间，禁止午休及夜间生产作业。

（五）加强固体废物的管理。按照“无害化、减量化、资源化”的处置原则，落实各类固废收集、储存、综合利用措施。除尘器粉尘、脱水泥饼和沉淀池泥沙全部集中收集后用于道路填方；设备机修产生的废机油、废润滑油等集中收集于规范建设的危废暂存间存放，并委托有资质单位安全处置。

（六）制定污染防治设施安全生产专项规章制度，采取切实有效措施，落实专人强化污染防治设施安全生产管理工作。废水、废气等重要污染防治设施需加装在线视频监控设施并与我局联网。

（七）按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）认真落实运营期环境监测计划。

三、有关事项要求

（一）项目合同期满后拆除所有生产设备及附属设施。

（二）环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点、生产工艺或者污染防治、防治生态破坏的措施发生重大变

动的，其环境影响评价文件应当重新报批。环境影响报告表自

批准之日起超过5年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（三）建设单位是建设项目选址、建设、运营全过程落实环境影响保护措施、公开环境信息的主体，应按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》等要求依法依规公开建设项目环评信息，畅通公众参与和社会监督渠道，保障可能受建设项目环境影响的公众权益。

（四）按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》要求，岚皋县生态环境保护综合执法大队负责该项目事中事后监督管理。

安康市生态环境局岚皋分局

2023年2月3日

抄送：市生态环境局，县行政审批局、县自然资源局、县水利局、县林业局，滔河镇人民政府，档（二）。